LO HANÁ s.r.o.

ČSA 786, 783 53 Velká Bystřice

PROVOZNÍ ŘÁD

PRVNÍ FÁZE PROVOZU SKLÁDKY

Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1

Mrsklesy – VII. a VIII. stavba

Provozovatel skládky:

LO HANÁ s.r.o.

ČSA 786

783 53  Velká Bystřice

IČ: 253 69 806

Havarijní plán vypracoval:

ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01  Zlín

11/2010

Havarijní plán aktualizoval:

Ing. Veronika Vymazalová

11/2021

Tento provozní řád Skládky odpadů byl vypracován v souladu s platnou legislativou.

OBSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU

A. Úvodní část	5

A.1.	Identifikační údaje	5

a)	Název skládky se stručnou charakteristikou jejího účelu, zařazení do skupiny	5

b) 	Časové udaje o výstavbě	5

c)	 Identifikační číslo zařízení	5

d)	Identifikační údaje vlastníka a provozovatele skládky	5

e)	Identifikační údaje provozovatele skládky	6

f)	Jména vedoucích pracovníků skládky	6

g)	Významná telefonní čísla	6

h)	Dohlížecí orgány a příslušné orgány státní správy	7

i)	Údaje o orgánu, schvalujícím provozní řád skládky	7

j)	Základní parametry skládky (objem, rozdělení na etapy, údaje o pozemcích)	7

k)	Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu	8

A.1.2.	Podklady pro vypracování PŘ, povolení, související předpisy a normy	8

B. Účel a charakteristika skládky	10

B.1 	Geologické a hydrogeologické poměry	10

B.2.1	Charakteristika území, geologické a hydrologické poměry	10

a)	Geomorfologie lokality	10

b)	Klimatické podmínky oblasti	10

c) 	Hydrologie oblasti	10

d)	Pedologie lokality	10

e)	Horninové prostředí a přírodní zdroje	11

f)	Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky	11

g) 	Vzdálenost od okolní zástavby	12

B.2	Charakteristika území a stručný popis skládky	12

B.2.2 	Stručný popis skládky	12

a)	Výstavba skládky	12

b)	 Vybavení skládky provozními objekty	12

c) 	Vybavení skládky příjezdovými a vnitřními komunikacemi a zpevněnými plochami.	13

d)	Ochrana skládky proti vnikání povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru	13

e)	Těsnící a drenážní systém skládky	13

f)	Nakládání s průsakovými vodami ze skládky	13

g)	Nakládání se skládkovým plynem	13

h)	Monitorovací systém skládky	14

B.3.	Účel skládky	15

a)	Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do skládky	15

Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do skládky podskupiny S-OO3	15

Na aktivní části skládky odpadů podskupiny S-OO3 je možno ukládat pouze ostatní odpad za splnění následujících podmínek:	15

Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do sektoru skládky podskupiny S-OO1	15

b)	Vymezení odpadů, používaných jako technologický materiál na skládky	17

c) 	Požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky	18

d) 	Požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření rekultivační vrstvy skládky kryjící těsnící vrstvu	18

B.3.4	Příjem odpadů na skládku	18

C. Postup ukládání odpadů a podmínky pro provoz	22

C.3.2	Povinnosti původce odpadů při příjezdu do prostoru skládky až do doby odjezdu ze skládky	22

C.3.3	Povinnosti obsluhy ve vztahu k původcům odpadu nebo oprávněným osobám při přejímce odpadů	22

C.3.4	Stanovení způsobu posuzování odpadů, které nelze hodnotit podle třídy vyluhovatelnosti, odpadů podléhajícím rychlým změnám a odpadů v kontejnerech a nádobách	23

C.3.5	Způsob kontroly a přejímky odpadu, vymezení plochy	23

C.3.6	Postup ukládání odpadu, jeho hutnění a překrývání	23

a)	Pokládka první vrstvy	23

b)	Pokládka postupových vrstev	23

c)	Uzavření tělesa skládky a rekultivace	24

C.3.7	Případné požadavky na selektivní ukládání odpadu	25

C.3.8  	Vymezení manipulační plochy pro soustředění pneumatik mimo těleso skládky	25

C.3.9	Požadavky na postupné zřizování konstrukčních prvků skládky - vodní a plynové drenáže	25

C.3.10 	Určení rozsahu plochy pro denní ukládání odpadů	26

C.3.11 Časové podmínky zpracování a překrytí odpadů s ohledem na ochranu před prašností, zápachem a nebezpečí vznícení	26

C.3.12	 Způsob zabezpečení skládky v případě přerušení ukládání odpadů a v období po naplnění skládky odpady před zahájením rekultivačních prací	26

C.3.13  Vymezení činnosti, které není dovoleno v prostoru skládky provádět	27

C.3.14  Opatření proti nežádoucím živočichům a zaplevelení skládky	27

C.3.15  Opatření proti prášení, úletům a šíření zápachu	27

C.3.16  Očista vozidel	28

C.3.17 	Mimořádné a havarijní situace a odpovídající činnost obsluhy skládky od hlášení dané situace na předepsaná místa až po vlastní zásahy obsluhy skládky	28

C.3.18  Osoby nebo orgány, které je nutno neprodleně informovat o nastalé situaci	32

C.3.19  Stručný popis způsobu rekultivace skládky v průběhu jejího provozu.	32

C.3.20  Protipožární opatření	32

D. Organizační zajištění provozu skládky a jeho kontrola	34

D.4.1	Organizační zajištění provozu	34

D.4.2  	Vlastní provoz skládky zajišťují osoby ve funkci	34

D.4.3	Povinnosti a funkce pracovníků skládky	34

D.4.4	Práce na směny, sdružování funkcí a činností	36

D.4.5	Provozní doba skládky	36

D.4.6	Oznámení zahájení, přerušení nebo ukončení či změny provozu skládky	36

D.4.7 	Způsob ochrany skládky proti vniknutí nepovolaných osob a vymezení osob, které se mohou v prostoru skládky zdržovat v závislosti na provozní době	36

D.4.9	Výčet orgánů a osob, povinných a oprávněných provádět pravidelnou nebo namátkovou kontrolu provozu skládky	36

D.4.10	 Zodpovědnost provozovatele skládky a jeho pracovníků i původců odpadů za dodržování provozního řádu, za škody a újmy na zdraví	37

D.4.12  Postup ohlášení při nepřijetí odpadu na skládku	37

D.4.13	 Porušení ustanovení uvedených v provozním řádu skládky	38

E. Program kontroly a monitorování skládky	39

E.5.1 	Povinnost zajistit program kontroly a monitorování	39

E.5.2  	Četnost, rozsah analýz, vyhodnocování a předávání výsledků monitoringu	40

a)	Monitoring vod	40

b)	Monitoring skládkového plynu	42

c)	Monitoring procenta zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky, sedání a změn tvarů skládkového tělesa	42

d)	Biomonitoring – fauna a flóra	42

e)	Monitoring těsnosti izolační fólie	43

f)	Monitoring emisí pachových látek	43

g)	Hluk	43

h)	Další monitoring	43

E.5.3  Opatření při abnormalitách ve sledovaných jevech	43

F. Evidence odpadů a provozní deník	44

F.6.1  	Způsob vedení průběžné evidence odpadů	44

F.6.2	Provozní deník	44

F.6.3  	Archivace evidence	44

G. Bezpečnost a ochrana zdraví osob	45

G.7.1	Bezpečnost práce při provozu skládky	45

G.7.2	Ochrana zdraví zaměstnanců a zdravých životních a pracovních podmínek	45

H. Provozní předpisy	49

H.8.1  Obsah provozních předpisů	49

H.8.2  Provoz a údržba stavebních objektů	49

H.8.3  Provozování vodohospodářských zařízení	49

6.8.4  Pokyny pro nakládání se skládkovým plynem	50

I. Závěrečná ustanovení	51

I.9.1	Ustanovení o způsobu zabezpečení odpadů před odcizením nebo nežádoucím únikem	51

I.9.2	Ustanovení o odpovědnosti provozovatele skládky za odběr monitorovacích vzorků, provádění analýz, archivaci výsledků a jejich předání příslušným orgánům	51

J. Seznam příloh provozního řádu	52

# A. Úvodní část

## A.1.	Identifikační údaje

### a)	Název skládky se stručnou charakteristikou jejího účelu, zařazení do skupiny

Název skládky:	Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy – VII. A VIII. stavba

Účel skládky:	skládka odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3 se samostatnými sektory skládky podskupiny S-OO3 a S-OO1.

Činnost dle katalogu činností:	skládkování - zařízení pro ostatní odpad – 8.3.0

Povolený způsob nakládání:	D1, D1b

Skládka S-OO3 – skládka určená pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu. Na skládku nesmí být ukládány odpady na bázi sádry, stabilizované odpady, odpady s vysokým obsahem síry a odpady se zvýšeným obsahem kovů.

(Seznam povolených odpadů – příloha č. 1a tohoto PŘ, kromě odpadů z azbestu označených)

Sektor skládky S-OO1 – sektor skládky určený pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek. Sektor skládky je určen především pro ukládání odpadů na bázi sádry, stabilizovaných odpadů a odpadů s vysokým obsahem síry. Do sektoru nesmí být ukládány odpady s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek.

(Seznam povolených odpadů – příloha č. 1 tohoto PŘ)

Sektor skládky S-OO3 – sektor skládky určený pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu. Sektor skládky je určen především pro ukládání odpadů z azbestu. Do sektoru nesmí být ukládány odpady na bázi sádry, stabilizované odpady, odpady s vysokým obsahem síry a odpady se zvýšeným obsahem kovů.

(Seznam povolených odpadů – příloha č. 2 tohoto PŘ)

### b) 	Časové udaje o výstavbě

Výstavba skládky byla zahájena před rokem 1992, kdy bylo zahájeno skládkování v 1. areálu skládky.

Skládkování v 1. areálu bylo ukončeno v roce 1999, kdy byl otevřen k provozu areál skládky č. 2, který byl uzavřen v roce 2013. Od roku 2013 je opět skládkováno v 1. areálu.

(Pozn.: společnost LO HANÁ s.r.o. skládku odkoupila v září roku 2002.)

### c)	 Identifikační číslo zařízení

IČZ: 	CZM00309

### d)	Identifikační údaje vlastníka a provozovatele skládky

Vlastník:

LO HANÁ s.r.o.

ČSA 786

783 53  Velká Bystřice

IČ: 25369806

DIČ: CZ25369806

tel.: 585 353 062

### e)	Identifikační údaje provozovatele skládky

Provozovatel:

LO HANÁ s.r.o.

ČSA 786

783 53  Velká Bystřice

IČ: 25369806

DIČ: CZ25369806

tel.: 585 353 062

Oprávněná osoba k jednání jménem provozovatele:

Miloš Petr, jednatel společnosti

Tel.: 602 571 316

e-mail: info@vapesro.cz

Ilona Provazníková, DiS., ředitelka společnosti

tel.: 606 451 913

e-mail: ilona.provaznikova@lohana.cz

### f)	Jména vedoucích pracovníků skládky

Ředitelka skládky: 		Ilona Provazníková, DiS

Tel.:				606 451 913

Správce skládky: 			Pavel Kovařík

Tel.: 				602 543 646

Ekolog:				Ing. Veronika Vymazalová

Tel.:  				608 056 862

### g)	Významná telefonní čísla

Hasiči:	150

Záchranná lékařská služba:	155, 585 544 444

Policie ČR:	158, 585 351 333

KHS Olomouc		585 719 111

Městský úřad Velká Bystřice		585 351 371

Obecní úřad Mrsklesy		585 351 699

ČIŽP, Oblastní inspektorát Olomouc		585 243 410

731 405 265

(trvalá dosažitelnost)

Povodí Moravy s.p., Závod Horní Morava, provoz Olomouc, správce toku	585 711 229

Povodí Moravy s.p., vodohospodářský dispečink	541 211 737

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP	585 513 111

588 488 330

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství	585 508 111

### h)	Dohlížecí orgány a příslušné orgány státní správy

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,

tel.: 588 513 111, 588 488 330

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc,

tel. 585 508 411

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc,

tel. 585 719 111

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc,

tel. 585 243 410, 585 206 557

### i)	Údaje o orgánu, schvalujícím provozní řád skládky

Krajský úřad Olomouckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a

779 11  Olomouc

### j)	Základní parametry skládky (objem, rozdělení na etapy, údaje o pozemcích)

Zahájení provozu:			2011

Údaje o pozemcích:

Kraj: 		Olomoucký

Okres: 		Olomouc

Obec: 		Mrsklesy

Katastrální území:		Mrsklesy na Moravě

parcelní čísla:			VII. stavba: p.č. 481/2, 572/86, 572/87, 572/88, 572/106

VIII. stavba: p.č. 480/67, 480/68, 480/69, 480/70, 480/71, 480/72, 480/73, 480/74, 572/82, 572/83, 572/84, 712/3

Aktuální kapacita:

VIII/1, 2, 3	355 074 m3

VIII/4	92 984 m3

VII/1, 2	457 400 m3

Informace o jednotlivých etapách:

| Etapa | Zahájení skládkování | Ukončení skládkování | Uložených odpadů m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | 1992 | 1996 | 223 640 |
| II./1 | 1995 | 1997 | 442 031 |
| II./2 | 1997 | 1999 |  |
| VIII/1 | 2013 | * | 12 379 |
| VIII/2 | 2016 | * | 9 541 |
| VIII/3 | 2019 | * |  |
| VII | ** |  |  |

1. areál

*    skládkování na tyto etapy není zatím neukončeno, předpokládané ukončení v průběhu roku 2022.

**   skládkování zatím není zahájeno, předpokládané zahájení 12/2021.

2. areál

| Etapa | Zahájení skládkování | Ukončení skládkování | Uložených odpadů m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| III | 1999 | 2005 | 31 828 |
| IV | 2002 | 2009 | 23 450 |
| V | 2005 | 2010 | 8 666 |
| VI | 2007 | 2013 | 9 855 |

### k)	Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu

Platnost provozního řádu je stanovena odborem životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje integrovaným povolením pro areál skládky odpadů včetně jeho pozdějších změn. Změna tohoto provozního řádu může být provedena pouze se souhlasem provozovatele a krajského úřadu v souvislosti se změnou legislativních předpisů nebo zásadních změn v jednotlivých ustanoveních provozního řádu a na základě oznámení o změně v zařízení dle § 16, odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

## A.1.2.	Podklady pro vypracování PŘ, povolení, související předpisy a normy

Povolení, vyjádření, stanoviska:

- Integrované povolení (stavby skládky III., IV., V., VI.) ze dne 27.11.2006, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k dokumentaci pro územní řízení.

- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p. k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Přípis Krajské hygienické stanice k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k záměru stavby – doplněné řešení.

- Stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Stanovisko Vojenských statků a lesů ČR k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Stanovisko ČR – Ministerstva obrany k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Stanovisko Lesního vojenského úřadu k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Vyjádření MěÚ Velká Bystřice, stavebního úřadu k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Vyjádření Telefonica O2 k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

- Územní rozhodnutí o umístění stavby Skládka odpadů Mrsklesy – VIII. stavba ze dne 10.6.2010, MěÚ Velká Bystřice, stavební úřad, č.j. 711/2010/st.

- Návrh monitoringu pro stavbu VII.

- Vyhodnocovací zpráva 5ti letého monitoringu kvality vod

Související zákony, předpisy a normy:

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

- Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

- Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek,

- ČSN 83 8032 – Skládkování odpadů – Skládkování odpadů – Těsnění ,

- ČSN 83 8033 – Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek,

- ČSN 83 8034 – Skládkování odpadů – Skládkování odpadů – Odplynění,

- ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek,

- ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Skládkování odpadů - Monitorování skládek,

- TNO 83 8039 – Skládkování odpadů – Provozní řád skládek.

Projektová dokumentace a průzkumy:

- Úložiště odpadů Mrsklesy, Studie proveditelnosti VII. a VIII. stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 09/2006.

- Úložiště odpadů Mrsklesy, Studie proveditelnosti VII. a VIII. stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 02/2007.

- Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a VIII. stavba, dokumentace pro územní řízení, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 09/2006.

- Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a VIII. stavba, dokumentace pro územní řízení, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 10/2007.

- Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro realizaci VII. a VIII. etapy skládky odpadů Mrsklesy, Olomoucký kraj, textová a výkresová část, Ing. Pavel Jäckl, Olomouc, 10/2007.

- PROTOKOL o autorizovaném měření emisí číslo: M/1830/2007, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, 02/2007.

- Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona 100/2001 Sb., RNDr. Stanislav Novák, Uherský Brod, 01/2009.

- Hluková studie, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Zuzana Kadlecová, Zlín, 07/2008.

- Rozptylová studie č. 217a/2008 a doplnění, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, Karel Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008.

- Odborný posudek č. 217b/2008, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, Karel Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008.

- Hodnocení zdravotních rizik, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Jiří  Kos, Jihlava, 09/2008.

- Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", součást dokumentace EIA, Ing. Jiří Kaláb, CSc., UNKAS Engineering, Pardubice, 09/2008.

- Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba, Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky významných území Natura 2000 (podle § 45i zák. č.114/1992 Sb. v platném znění) a aktualizace biologického hodnocení záměru (podle § 67 zák. č.114/1992 Sb. v platném znění), Ing.Ivo Machar, Ph.D., Horka nad Moravou, 01/2008.

- Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., „Skládka odpadů mrsklesy, V. stavba“, RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, 08/2003,

- Hydrobiologický průzkum, RNDr. Merta, 2019,

- OZNÁMENÍ záměru stavby „Skládka Mrsklesy LO HANÁ s.r.o. – VII. a VIII./4. Etapa stavby“ podle zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Stanislav Novák, Uherský Brod, 04/2020.

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie k hydrologickým poměrům v prostoru stavby a návrh monitoringu pro akci „skládka odpadů Mrsklesy – VII. Stavba, URGA, s.r.o., RNDr. Daniel Reif, Ph.D., 10/2020

- Vyhodnocená monitorovacího systému skládky za období 2016 – 2020., Vicherková

# B. Účel a charakteristika skládky

## B.1 	Geologické a hydrogeologické poměry

## B.2.1	Charakteristika území, geologické a hydrologické poměry

### a)	Geomorfologie lokality

Skládka odpadů Mrsklesy se nachází v katastru Mrsklesy na Moravě, č. 700 151. Mrsklesy jsou obec čítající přibližně 500 obyvatel, kteří žijí v rodinných domech. Skládka odpadů Mrsklesy leží v horní části mělkého údolí v pramenní oblasti drobného bezejmenného potoka, údolím probíhá silnice Mrsklesy – Vel. Střelná. Skládka je umístěna v prostoru mezi silnicí a korytem potoka.

Lokalita je součástí geomorfologické jednotky IC-8H-a, tj. přináleží celku Nízký Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina (Demek J. a kol. 1987). Vlastní lokalita je tvořena erozně denundačním reliéfem mělké terénní deprese v pravobřežní části bezejmenné vodoteče (přítoku Vrtůvky), ústící do řeky Bystřice. Terén zájmového území je nepatrně ukloněn k jihu až k jihozápadu. Nadmořské výšky se pohybují od 318 m.n.m. (u silnice Mrsklesy - Město Libavá) do 300 m n.m. (u bezejmenného potoka).

### b)	Klimatické podmínky oblasti

Klimatologická klasifikace E. Quitta (1971) řadí lokalitu do mírně teplé klimatické oblasti, na hranici jednotek MT 9 a MT 10. Slovní charakteristika obou jednotek je následující:

MT 9: dlouhé léto, teplé, suché, až mírně suché,přechodné obdob krátké. s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT 10: dlouhé léto,teplé a mírně suché, přechodné období krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná dlouhodobá (r. 1901-1950) roční teplota oblasti, udávaná klimatickou stanicí ČHMÚ Olomouc má velikost 8,4 oC, průměrný roční úhrn srážek 612 mm a průměrný roční výpar srážek z povrchových půd, vypočtený Tomlainem (r. 1980) je 460 mm.

Oblast lze definovat jako území s příznivými klimatickými podmínkami, mírnými průměrnými teplotami, normální prosluněností a relativně dobře provětrávanou v převažujících směrech proudění k západu, jihozápadu a severozápadu.

### c) 	Hydrologie oblasti

Hydrologicky náleží území do povodí řeky Moravy, samotná lokalita patří do povodí  Bystřice pod Vrtůvkou (č. povodí 4-10-03-111). Plocha tohoto povodí je 25,78 km2, délka údolí L = 11 km, charakteristika povodí P/L2 = 0,21 a lesnatost 40%.

Vlastní území skládky je odvodňováno  bezejmenným potokem k JZ, který po cca 1,5 km ústí na jihozápadním okraji obce Mrsklesy do povrchového toku Vrtůvka. Vrtůvka sama je vodohospodářsky nevýznamným tokem. Kvalita vody v bezejmenném potoku je a bude nad i pod tělesem skládky pravidelně sledována. V době působení dlouhodobého deficitu atmosférických srážek je bezejmenný potok suchý.

Z hlediska využívání podzemní vody k pitným účelům není v blízkém okolí zájmového území žádný vodárensky využívaný zdroj podzemní vody a nejsou zde vyhlášena ochranná pásma vod. Území se nenachází v CHOPAV.

### d)	Pedologie lokality

Území bylo před realizací VIII. stavby skládky tvořeno zemědělskou půdou, která byla v katastru nemovitostí vedená jako trvalý travní porost. Podle údajů katastru nemovitostí, se na předmětném území nacházela zemědělská půda, jejíž kvalita byla charakterizovaná kódy  BPEJ  5.46.12 a 5.68.11.

Rozhodující zastoupení v zájmovém území mají půdy oglejené (86 % z celkové výměry). Jejich základním znakem je periodické převlhčování profilu, především v jarních měsících, půdní profil má výrazné znaky povrchového oglejení. Přijatelný vodní režim lze získat odvodněním pozemků systematickou trubní drenáží, která však na předmětné lokalitě provedena nebyla. Za stávajících podmínek jde o půdy podprůměrné produkční schopnosti, s jen omezenou ochranou ZPF.

V malém poměru jsou zastoupeny hydromorfní půdy (14 % z celkové výměry), které mají téměř nulovou produkční schopnost, vláhové poměry jsou přímo závislé na hladině vody ve vodním toku, na jehož blízkost jsou vázané. Obecně tvoří skupinu vůbec nejméně kvalitních půd, které se na území ČR vyskytují.

### e)	Horninové prostředí a přírodní zdroje

Podloží zájmového území je budováno skalními horninami spodně karbonského stáří moravických vrstev, prostoupených dislokačními zlomovými liniemi. Jsou reprezentovány flyšovými cykly střídajících se ve vrstevním sledu převažujících jílovitých břidlic s vložkami středně a jemně zrnitých drob a drobových pískovců, jen místy hruběji zrnitých a drobně slepencovitých drob. Jsou tmavě modravě šedé barvy. Mocnost základních flyšových cyklů kolísá od několika centimetrů do několika metrů.

Horniny skalního podkladu se vyznačují paralelní břidličnou texturou, navíc bývají prostoupeny hustým systémem ploch mechanické diskontinuity, tj. puklinami a trhlinami. Ve své povrchové části jsou horniny skalního podkladu narušeny zvětrávacími pochody. Zvětrání skalního masivu je přisuzováno periglaciálnímu klimatu v pleistocénu a má selektivní charakter, takže muže zasahovat do rozdílných hloubek pod povrch terénu. Zhruba v průměru povrch skalního podkladu, krytý zvětralinovým pláštěm, je konformní s povrchem terénu, přibližně konformní s ním je i sklon vrstev zvětralinového pláště.

Povrchovou část skalního masivu, resp. bazální část zvětralinového pláště, tvoří hrubě kamenitě rozvolněné eluvium s hlinitou mezerní výplní. Nadložní část zemin zvětralinového pláště je tvořena kamenitohlinitými deluvii, nabývajícími ve střední části odvrtaného půdního profilu a výše k podpovrchové části terénu charakter hlinitých zemin písčito-detritických (detrit jako klastický materiál nebo drť z rozpadlého horninového materiálu, úlomku hornin) s relativně proměnlivým podílem úlomku matečné horniny do různého stupně zvětralých. V periglaciálních klimatických podmínkách docházelo k pohybu těchto zvětralin gravitací po svahu a k hromadění ve větších mocnostech ve spodní části svahu.

### f)	Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky

Z hydrogeologického hlediska je lokalita součástí rajónu č. 661 „Kulm Nízkého Jeseníku“.

Podzemní voda hlubinného cyklu se vyskytuje ve větších hloubkách, závislých na možnostech její cirkulace. Ta je podmíněna geologickou stavbou předkvarterního podloží. Sedimenty karbonu jsou pro akumulaci a pohyb podzemních vod nepříznivé. Zvodnění lze předpokládat puklinové, v průlinově propustných puklinových výplních. Množství vody je zde vázáno na množství, hloubce, otevřenosti, četnosti puklin a rozsahu jímací oblasti.

Voda infiltračního cyklu je vázána na eluviální zvětraliny se značně hustou sítí puklin, vyplněných poměrně propustným pojivem. K její akumulaci dochází na nepropustných polohách navětralých břidlic. Voda vytváří rozsáhlý kolektor s volnou až napjatou hladinou, jejímž izolátorem jsou deluviofluviální hlíny. Směr a rychlost pohybu je dán morfologií podložních hornin. Podzemní vody na lokalitě proudí souhlasně s morfologií terénu k jihu až jihozápadu.  Hladina mělké zvodně se v  prostoru  skládky  nachází v hloubkách 4-5 m pod povrchem terénu. Zvodeň se pohybuje v horninovém prostředí tvořeném deluviálními až deluviofluviálními uloženinami, popř. ve zvětralé a rozvolněné přípovrchové zóně skalního podloží. Toto prostředí je slabě až dosti slabě propustné s koeficientem filtrace n .10-6 až n.10-7 m.s-1 a umožňuje jen velmi pomalý postup kontaminace. Na lokalitě je garantována převaha povrchového odtoku nad podzemním.

Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu (Novák A., 1997) vykazuje oblast dostatečnou stabilitu a únosnost podloží a je tedy dostatečně bezpečná. Základové půda pro výstavbu skládky III. až V. stavba  je představována jílovitohlinitými zeminami, mocnosti 0,1 – 6 m s koeficientem filtrace n .10-6 až n.10-7 m.s-1  (prostředí  slabě propustné až velmi slabě propustné), v hlubší úrovni zvětralinového pláště se nachází hlinitokamenité zeminy s koeficientem filtrace  n.10-7 m.s-1 (slabě propustné)  a kamenité slabě zahliněné eluvium s koeficientem filtrace n .10-4  m.s-1  (silně propustné).

### g) 	Vzdálenost od okolní zástavby

Areál skládky je umístěn v prostoru mezi silnicí a korytem potoka. Jeho vzdálenost od nejbližší souvislé zástavby obce Mrsklesy je asi 1 km severovýchodně.

## B.2	Charakteristika území a stručný popis skládky

## B.2.2 	Stručný popis skládky

Skládka slouží k odstraňování odpadů skládkováním převzatých od původců odpadů převážně ze svozové oblasti Olomoucka. Skládka odpadů je vybudována v souladu s ČSN 83 8030 a dalšími souvisejícími normami a ve smyslu prováděcích vyhlášek k zákonu odpadech, jako skládka podskupiny S-OO3 se samostatným sektorem podskupiny S-OO1 a sektorem S-OO3. To znamená, že provozovaná skládka je svým určením a technickým zabezpečením zařazena do podskupiny S-OO3. Na části plochy skládky jsou zřízeny oddělené sektory skládky, které svým technickým provedením zabezpečují oddělené ukládání odpadů uvnitř jedné skládky. Zřizování sektorů nepodléhá řízení o vydání stavebního povolení. Sektor skládky podskupiny S-OO1 slouží především k ukládání odpadů, které nelze ukládat společně s biologicky rozložitelnými odpady z důvodu dodržení pravidel mísitelnosti odpadů. Sektor skládky podskupiny S-OO3 slouží především k ukládání odpadů z azbestu, u kterých je požadováno ukládání do vyhrazeného sektoru skládky.

### a)	Výstavba skládky

Stavba skládky odpadů je situována v prostoru katastru obce Mrsklesy, za komunikační odbočkou do obce Přáslavice. Jedná se o území podél účelové komunikace do vojenského prostoru Mrsklesy – Libavá.

Tato komunikace je v užívání AČR a LO HANÁ s.r.o. a je v případě potřeby udržována a čištěna. Na severovýchodním konci byli již realizovány stavby III. – VI., které jsou plně rekultivovány a udržovány. Stavby III. – VI. Tvoří jedno souvislé, rekultivované těleso. Všechny, doposud provozované etapy jsou vybaveny potřebnými monitorovacími vrty a zařízeními nutnými pro provoz skládky. Podrobný popis zahájení a ukončení skládkování na jednotlivých etapách, včetně vymezení rozsahu je uvedeno v kapitole A.1.j). V roce 2005 byla zahájena příprava využití skládkového plynu ze III. stavby (provoz od roku 2006), v průběhu času navazovalo napojení dalších etap. Umístění kogenerační jednotky je v prostoru stavby IV.

### b)	 Vybavení skládky provozními objekty

Provozní zázemí skládky slouží pro celý skládkový areál (všechny stavby a etapy), zahrnuje provozní a sociální zařízení a vážní zařízení., WC, kuchyňka. Na dílčích stavbách je vždy zřízeno úběžiště pro obsluhu a posádky mechanismů. Tato zařízení jsou udržována ve velmi dobrém stavu.

Váha – elektromechanická váha s neautomatickou činností třídy přesnosti III., typ EBN 6-12, výrobce Martin Balcárek je umístěna v 1. areálu skládky, je vybavena vyhodnocovací jednotkou s výstupem na PC.

Provozní budova - zděná budova v 1. areálu skládky, je zásobována užitkovou vodou z vlastní studny, odpadní splaškové vody jsou jímány v bezodtoké jímce u provozní budovy.

Hutnění a hrnutí odpadu - kompaktor BOMAG

Oplocení – VIII. stavba skládky je oplocena drátěným pletivem, součástí oplocení jsou 3 vjezdové uzamykatelné brány. Mimo provozní dobu je areál skládky uzamčen a střežen pracovníky ostrahy. VIII/4 bude mít jednu vjezdovou bránu. VII. bude mít 2-3 vjezdové brány. Oplocení je umístěno tam, kde je to smysluplné a technicky možné.

Očista vozidel – hrubá očista vozidel navážejících odpad na skládku se provádí na vymezené ploše skládky určené dle aktuálního místa skládkování, očista neprobíhá mokrou cestou.

Zásobování užitkovou vodou – studna byla zřízena v blízkosti provozní budovy v 1. skládkovém areálu, vodou je zásobována provozní budova skládky, zásobování pitnou vodou je dále realizováno externím dodavatelem.

Osvětlení – aktivní část skládky je opatřena osvětlením.

### c) 	Vybavení skládky příjezdovými a vnitřními komunikacemi a zpevněnými plochami.

Příjezd na skládku, doprava v areálu skládky: příjezd je řešen po komunikaci Velká Bystřice – Město Libavá. Komunikace v prostoru skládky jsou řešeny jako účelové komunikace. Příjezdová cesta na váhu je zpevněna betonovými panely. Zpevněné plochy jsou v místech, kde je potřeba pojezdu údržbové mechanizace.

### d)	Ochrana skládky proti vnikání povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru

Skládka je vystavěna tak, aby byla chráněna proti vniknutí povrchové vody z okolního terénu do tělesa. Podél místní komunikace je protisvah. Na hranici komunikace a lesa je odvodový žlab. Na protější straně skládky jsou srážkové vody odváděny korytem potoka.

### e)	Těsnící a drenážní systém skládky

Těleso skládky je těsněno dvojitým těsnícím systémem. Vyrovnání pláně zemního zářezu je provedeno jílovitou zeminou kf ≤ 10-9 m.s-1 v tl. 20 cm a dno těsněno bentonitovou rohoží BENTOFIX BFG 5000 a PEHD fólií tl. 1,5 mm, která je krytá ochrannou geotextilií 1 200 g/m2.

Drenážní systém průsakových vod je tvořen 30 cm vrstvou těženého kameniva fr. 32 - 63 mm a sběrným potrubím (perforované potrubí PEHD 250 - 300 mm). U plošných drénů by velikost kameniva neměla být větší než 32 mm. Drenážní vrstva je kryta geotextilií 350 g/m2, průsaková voda je svedena do jímky průsakových vod.

### f)	Nakládání s průsakovými vodami ze skládky

Průsakové vody jsou jímány do bezodtoké jímky průsakových vod.

Složení konstrukčních vrstev jímky:

- minerální těsnění 200 mm,

- rohož Bentofix,

- 2x fólie HDPE 1,5 mm,

- drenážní rohož Secudren,

- 2x fólie HDPE 1,5 mm,

- geotextílie 350 g/m2.

Průsaková vody je recirkulována zpět na aktivní části tělesa skládky a nebo dle potřeby odvážena na smluvní ČOV.

### g)	Nakládání se skládkovým plynem

Na skládce je budován aktivní odplyňovací systém s tzv. horním odvodem skládkových plynů. Technologii využívání skládkového plynu (kogenerace) provozuje jiný provozovatel a má vlastní provozní dokumentaci.

Plynové studny jsou založeny od počátku skládkování po provedení štěrkové drenážní vrstvy na betonových prefabrikátech. Studny jsou provedeny ze železobetonových skruží DN 1000 opatřených nátěrem z epoxydehtu, které jsou postupně navyšovány s naváženým odpadem a obsypávány stavebním recyklátem. Pro postupné budování studní se používá výpažnice DN 800, která je ze zhutněného odpadu postupně vysouvána.

Tyto plynové studny budou na plynovody napojeny přípojkou HDPE DN 90. Přípojka se skládá z připojovacího nátrubku, uzavírací regulační klapky, pryžového kompenzátoru Teguflex spojených přírubovými spoji. Dále pokračuje HDPE rourou DN 90 a na plynovod je napojena tvarovkou (T-kusem) podle dimenze  plynovodu (225/90, 160/90 nebo 110/90). Plynové studny jsou shora plynotěsně uzavřeny.

Čerpací stanice skládkového bioplynu typ MAEN 600 SP je určena pro transport a úpravu skládkového bioplynu vznikajícího v tělese skládky. Stanice je umístěna ve 2. skládkovém areálu a postupně se na ni napojují všechny stavby areálu. Čerpací stanice skládkového bioplynu typ MAEN 600 SP je vestavěna v ISO kontejneru 20´ (vnější rozměry š x d x v -  2,4 x 6,0 x 2,8 m). Výkon čerpací stanice je až 600 m3/h (regulovatelný v rozmezí 20 až 600 Nm3/h.)

Kogenerační jednotka – skládkový plyn je dále zpracován v kogenerační jednotce. Jedná se o koncovou technologii, jejímž účelem je energetické využívání skládkového plynu. Je umístěna ve 2. skládkovém areálu.

Kogenerační jednotka je typu MAEN 600 SP s motorgenerátorem DAGGER SDG 600. Je umístěna v kontejneru ISO 40‘, rozměry délka x šířka x výška 12 220 x 2 420 x 2 680 mm na zpevněné ploše, kontejner slouží jako protihlukový kryt. Vyvedení elektrického výkonu je provedeno kabelovými vývody z rozvaděče kogenerační jednotky do nn rozvaděče stožárové trafostanice a dále do rozvodné sítě SME.

### h)	Monitorovací systém skládky

Předmětem monitoringu všech staveb skládky je:

- jakost podzemní vody a výška hladiny vody v monitorovacích vrtech,

- jakost a množství průsakových vod ze skládky,

- jakost povrchové vody,

- jakost drenážních vod,

- sledování složení skládkového plynu,

- biomonitoring – sledování fauny a flóry,

- sledování neporušenosti těsnící fólie,

- sledování stability tělesa skládky a procentuální zaplnění jednotlivých staveb odpadem,

- kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,

- kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí.

Monitoring skládkového areálu je podrobně popsán v kapitole E tohoto provozního řádu.

## B.3.	Účel skládky

### a)	Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do skládky

### Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do skládky podskupiny S-OO3

Podskupina S-OO3 zahrnuje skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů obsahujících azbest, na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

### Na aktivní části skládky odpadů podskupiny S-OO3 je možno ukládat pouze ostatní odpad za splnění následujících podmínek:

a) nejedná se o odpad na bázi sádry,

b) odpady, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu, je možné ukládat bez zkoušek

c) obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č. 10 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, v případě výstupu ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů 4. skupiny se rozpuštěný organický uhlík nesleduje,

d) v případě výstupu z úpravy směsných komunálních odpadů se obsah škodlivin ve vodném výluhu nesleduje,

e) pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku (DOC) uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č. 10 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, lze odpad uložit na skládku za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.3 přílohy č. 10 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

### Vymezení odpadů, které se mohou ukládat do sektoru skládky podskupiny S-OO1

Skupina S-OO1 zahrnuje skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů obsahujících azbest a odpadů na bázi sádry.

Do sektoru skládky odpadů podskupiny S-OO1 je možno ukládat:

- obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1. pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy číslo 10 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady,

- celkový obsah organického uhlíku v sušině odpadu (TOC) nesmí překročit 5%, při překročení této hodnoty lze odpad uložit, pokud hodnota rozpuštěného organického uhlíku (DOC) nepřekročí hodnotu 80 mg/l, v případě stabilizovaného odpadu upraveného způsobem nakládání uvedeným pod kódem D9 se celkový organický uhlík nesleduje.

Odpad je možné ukládat na příslušnou skupinu skládek i v případě až trojnásobného překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů stanovených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce s výjimkou pH, a to za následujících podmínek:

a) všechny ostatní požadavky pro uložení na skládku jsou splněny,

b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle jiných právních předpisů (například zákon o vodách, zákon o ochraně zdraví nebo zákon o ochraně ovzduší),

c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců uvedené v provozním řádu skládky,

d) v případě odpadů, které jsou inertním materiálem, nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů rozpuštěného organického uhlíku (DOC), suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů, polychlorované bifenyly, celkový organický uhlík (TOC) a uhlovodíků C10-C40.

Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud

a) jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech a

b) plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým materiálem k hutnění plochy může dojít až po překrytí.

Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku

1. Odpady, které mohou mít při uložení na skládku negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví lidí:

a) kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování,

b) odpady perzistentních organických znečišťujících látek, které jsou vymezeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o perzistentních organických látkách,

c) nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností.

- HP 1 výbušné

- HP 2 oxidující

- HP 3 hořlavé

- HP 9 infekční

-HP 12 uvolňující akutně toxický plyn

d) odpady, které prudce reagují při styku s vodou,

e) odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy,

f) veškerá léčiva, návykové látky a přípravky, makovina a prekursory drog,

g) biocidy - zejména pesticidy,

h) odpady silně zapáchající,

i) odpady s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického,

j) kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého,

k) odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.

2. Nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky

Nebezpečné odpady jsou vymezeny v bodě c) Přílohy č. 4 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady.

Výjimku představují odpady, které spadají do uvedeného seznamu, ale s ohledem na jejich vlastnosti je nelze přijmout do zařízení pro materiálové a energetického využití odpadů. V případě uložení odpadů na skládku na základě této výjimky musí být důvod, proč není možné přijmout odpad do zařízení pro využití odpadu, popsán v základním popisu odpadů.

3. Biologicky rozložitelné odpady a výstupy z jejich úpravy nebo zpracování, které je možné ukládat na skládku:

a) biologicky rozložitelné odpady je možné ukládat na skládku pouze v případě, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, a to pouze v případě , že původce zajišťuje oddělené soustřeďování biologických odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady,

b) výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů je možné ukládat na skládku pouze, pokud jde o výstupy, které nesplní požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3.

(rozdělení skupin je uvedené ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady.),

c) výstupy z úpravy biologicky rozložitelných odpadů je možné ukládat na skládku, pouze pokud splňuje parametr biologické stability AT4 uvedený v tabulce x a od roku 2027, pouze pokud zároveň nepřesahuje výhřevnost v sušině 6, 5 MJ/kg. Tyto parametry jsou kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností dle tabulky y:

tabulka x

| Parametr | Limitní hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) | 10 | Mg O2/ g sušiny |

AT4 = test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability biologicky rozložitelných odpadů na základě měření spotřeby O2 za 4 dny.

tabulka y

| Roční produkce odpadu | Četnost kontrol v pravidelných intervalech |
| --- | --- |
| 0 - 1000 t | 2x za rok |
| 1001 – 5000 t | 4x za rok |
| 5001 a více t | 12 x za rok |

### b)	Vymezení odpadů, používaných jako technologický materiál na skládky

Odpady použité jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky musí odpovídat požadavkům na odpady, které mohou být uloženy na skupinu skládek S-OO1, S-OO3. Odpady, které mohou být používány na technické zabezpečení skládky jsou označeny v příloze č. 1 a 2.

Materiály, které nesmějí být použity jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky nebo při uzavírání skládky:

- kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi,

- odpady perzistentních organických znečišťujících látek,

- nebezpečný odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností,

- HP 1 výbušné, HP 2 oxidující, HP 3 hořlavé, HP 9 infekční, HP 12 uvolňující toxický plyn

- odpady, které prudce reagují při styku s vodou,

- odpady chemických a biologických látek vznikající při výzkumné, vývojové nebo výukové  činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy,

- veškerá léčiva, návykové látky a přípravky, makovina a prekursory drog,

- biocidy,

- odpady silně zapáchající,

- odpady s obsahem plynu po tlakem rozdílným od tlaku atmosférického,

- kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého,

- odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.

### c) 	požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky

Jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky k vytváření odplyňovací vrstvy a k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnící vrstvou skládky mohou být použity odpady uvedené v příloze č. 11 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Materiálu pro technické zabezpečení skládky musí být dostatečné množství.

K vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č. 11 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, které odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů a v žádném z ukazatelů nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy IIb podle přílohy č. 10 této vyhlášky:

| Výluhová jednotka | IIb – mg/l |
| --- | --- |
| DOC | 80 |
| Chloridy | 1500 |
| Fluoridy | 15 |
| Sírany | 2000 |
| As | 0,2 |
| Ba | 10 |
| Cd | 0,1 |
| Cr celkový | 1 |
| Cu | 5 |
| Hg | 0,02 |
| Ni | 1 |
| Pb | 1 |
| Sb | 0,07 |
| Se | 0,05 |
| Zn | 5 |
| Mo | 1 |
| RL - rozpuštěné látky | 6000 |
| pH | >= 6 |

### d) 	požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření rekultivační vrstvy skládky kryjící těsnící vrstvu

K vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č. 11 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, které odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů a splňují podmínky využívání odpadů k zasypávání podle § 6 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

### B.3.4	Příjem odpadů na skládku

1. Provozovatel zařízení je povinen:

a) provozovat zařízení ke skladování a sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu v souladu s integrovaným povolením,

b) při převzetí odpadu, s výjimkou odpadu jehož je vlastníkem byl už před převzetím,

- zaznamenat údaje o odpadu a předávající osobě a provozovně nebo zařízení určeném pro nakládání s odpady, ze kterých je odpad předáván tak, aby mohla být vedena průběžná evidence a prováděno ohlašování odpadů,

- odpad zvážit a provést jeho vizuální kontrolu,

- ověřit zařazení odpadu podle druhu a kategorie, s výjimkou převzetí od nepodnikající osoby,

- zařadit odpad podle druhu a kategorie v případě, že ho přebírá od nepodnikajících fyzických osob, a

- v případě, že není k danému převzetí oprávněn, odmítnout převzetí odpadu na skládku,

c) při převzetí odpadu, s výjimkou odpadu, jehož vlastníkem byl už před převzetím, vydat osobě, od které odpad na skládku převzal, potvrzení o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla zařízení,

V případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů být od původce převzaty údaje formou základního popisu odpadu, v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace. Na základě dohody může zpracování základního popisu odpadu zajistit provozovatel skládky, za zpracování základního popisu odpadu však odpovídá původce odpadu.

e) Při přebírání komunálních odpadů od fyzických osob je provozovatel skládky povinen oznámit obci, na jejímž území odpad vzniknul, do 15.1. druh a množství převzatého odpadu za minulý kalendářní rok.

2. Při přejímce odpadů na skládku podskupiny S-OO3 a do sektoru skládky podskupiny S-OO3 příjemce odpadů především ověří:

- zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládku dle tohoto PŘ a zda se nejedná o odpad, který je zakázán ukládat na skládky všech skupin.

- zda se nejedná o odpad na bázi sádry,

- zda se nejedná o odpad s vysokým obsahem síry nebo se zvýšeným obsahem kovů,

- zda se nejedná o upravené odpady některým způsobem stabilizace D9,

- zda jsou splněny podmínky mísitelnosti,

- zda se jedná o odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vodného výluhu nebo u kterého není možné odebrat reprezentativní vzorek a který je možné ukládat na skládku na základě Základního popisu odpadu bez zkoušek,

- zda vodný výluh připravený z odpadu, který lze hodnotit na základě vodného výluhu, nepřekračuje žádnou nejvýše přípustnou hodnotu pro výluhovou třídu IIa,

- zda se jedná o odpad, jehož původcem je nepodnikající fyzická osoba a odpad splňuje podmínky pro přijetí na skládku bez zkoušek.

3. Při přejímce odpadů do sektoru skládky podskupiny S-OO1 příjemce odpadů především ověří:

- zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládku dle tohoto PŘ a zda se nejedná o odpad, který je zakázán ukládat na skládky všech skupin.

- zda se nejedná o biologicky rozložitelný odpad,

- zda jsou splněny podmínky mísitelnosti,

- zda vodný výluh připravený z odpadu, který lze hodnotit na základě vodného výluhu, nepřekračuje žádnou nejvýše přípustnou hodnotu pro výluhovou třídu IIa, zda se jedná o odpad, jehož původcem je nepodnikající fyzická osoba a odpad splňuje 	podmínky pro přijetí na skládku bez zkoušek.

4. Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek

Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů škodlivin jsou v následující tabulce:

Tabulka 10.1 vyhlášky 273/2021 Sb.

| Výluhová třída | I | IIa | IIb | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednotka | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| DOC | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Jednosytné fenoly | 0,1 |  |  |  |
| Chloridy | 80 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Fluoridy | 1 | 30 | 15 | 50 |
| Sírany | 100 | 3000 | 2000 | 5000 |
| As | 0,05 | 2,5 | 0,2 | 2,5 |
| Ba | 2 | 30 | 10 | 30 |
| Cd | 0,004 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Cr celkový | 0,05 | 7 | 1 | 7 |
| Cu | 0,2 | 10 | 5 | 10 |
| Hg | 0,001 | 0,2 | 0,02 | 0,2 |
| Ni | 0,04 | 4 | 1 | 4 |
| Pb | 0,05 | 5 | 1 | 5 |
| Sb | 0,006 | 0,5 | 0,07 | 0,5 |
| Se | 0,01 | 0,7 | 0,05 | 0,7 |
| Zn | 0,4 | 20 | 5 | 20 |
| Mo | 0,05 | 3 | 1 | 3 |
| RL rozpuštˇ. látky | 400 | 8000 | 6000 | 10 000 |
| pH | >=6 |  | >=6 |  |

Pokud je stanovena hodnota RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů a naopak.

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa.

Tabulka 10.3 vyhlášky 273/2021 Sb.

| Ukazatel | Limitní hodnota mg/kg sušiny |
| --- | --- |
| Uhlovodíky C10-C40 | 750 |
| PAU | 80 |
| Benzo(a)pyren | 50 |
| EOX | 50 |

5. Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze do sektoru skládky podskupiny S-OO3 a pouze při splnění následujících požadavků:

- odpad nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech,

- odpad z azbestu, jehož vlákna jsou vázána pojivem, není nutné ukládat na skládku v utěsněném obalu,

- odpad obsahující azbest musí být co nejdříve po uložení a před jeho zhutněním překryt vhodným materiálem a pokud není zabalený, musí být zkrápěn,

- v místech uložení odpadu s obsahem azbestu se nesmí provádět vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,

- musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky,

- dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce musí být součástí evidence uložených odpadů a musí být archivována po celou dobu provozu skládky a následné péče o skládku po dobu nejméně 30-ti let.

# C. Postup ukládání odpadů a podmínky pro provoz

## C.3.2	Povinnosti původce odpadů při příjezdu do prostoru skládky až do doby odjezdu ze skládky

Základní pokyny pro dodavatele odpadu:

- Vjezd a vstup na skládku je umožněn přes vjezdovou bránu a to pouze se souhlasem pracovníka skládky, který určí místo uložení odpadu.

- Pro zvážení dodávky odpadu je využívána váha v 1. skládkovém areálu.

- Po zvážení zastavte a předložte vážnému stanovené doklady tj. Základní popis odpadu nebo Čestné prohlášení, příp. objednávku nebo smlouvu.

- Vážný prověří druh odpadu a předá záznam o váze (u nestálých zákazníku bude provedeno vážení prázdného vozidla).

- Vozidlo dále pokračuje na určené místo vykládky podle pokynů vážného a obsluhy skládky.

- Odpad je vykládán pouze na místě určeném obsluhou skládky.

- Před odjezdem ze skládky si řidič řádně očistí vozidlo.

- Každý je povinen se řídit provozním řádem skládky (k dispozici v provozní budově).

Dodavatel odpadu a jeho pracovníci jsou při příjezdu a po celou dobu pobytu na skládce povinni řídit se pokyny pracovníků skládky, celkový pobyt na skládce omezit na nezbytně nutnou dobu. Po příjezdu na skládku původce odpadu předloží příslušné doklady potřebné k uložení odpadu na skládku, skladbě odpadu a podřídí se kontrole pracovníků skládky zejména k ověření, zda druh odpadu souhlasí s dokumentací.

Odpad může být na skládku přijat pouze po předložení Základního popisu odpadu, pokud se nejedná o odpad od občanů. Základní popis odpadu je možné nahradit čestným prohlášením, pokud se jedná o opakovanou dodávku odpadu. Původce odpadu je povinen oznámit provozovateli skládky veškeré změny související se skládkovou činností (např. změnu názvu, jeho sídla, změnu druhového složení odpadů, změnu výroby apod.).

Způsob ukládání odpadů na skládce musí zaručovat jejich uložení tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, nebo k narušení stability skládky.

Odpad, který nelze na skládku uložit, nebude do zařízení přijat a bude vrácen zpět původci. K zajištění této věci bude obsluha váhovny provádět vizuální kontrolu dovážených odpadů. Další stupeň kontroly provádí pracovník přímo na skládce a obsluha kompaktoru při deponování odpadu na ploše skládky.

## C.3.3	Povinnosti obsluhy ve vztahu k původcům odpadu nebo oprávněným osobám při přejímce odpadů

Provozovatel skládky odpovídá za dodržování příslušných předpisů, týkajících se skládkování a činností s tím souvisejících pouze v areálu skládky (nikoliv mimo areál skládky). Provádí průběžnou kontrolu činnosti a údržbu celého zařízení. Veškeré práce spojené se skládkovou činností jsou prováděny dle pokynů obsluhy skládky a v souladu s ustanoveními provozního řádu. Do prostoru skládky je zakázán přístup nepovolaných osob, vstup je povolen pouze se souhlasem obsluhy.

Základní pokyny pro obsluhu skládky:

- Zvážit přijíždějící vozidlo s nákladem na váze.

- Vložit základní údaje o odpadu, dodavateli či přepravci odpadu do počítače.

- Zkontrolovat zda odpad odpovídá nahlášeným údajům (Základní popis odpadu, Čestné prohlášení) – viz. také kapitola C.4. tohoto PŘ.

- Určit místo (sekci, sektor skládky), kam bude odpad uložen. Toto místo sdělit či případně ukázat dopravci, který zde odpad uloží.

- Vyprazdňování automobilu v určeném místě organizuje obsluha na skládce.

- Pokud se jedná o nestálého zákazníka, zvážit při odjezdu prázdné vozidlo.

- Vystavit a předat dodavateli odpadu vážní lístek.

- Obsluha skládky má povinnost řídit se tímto provozním řádem.

## C.3.4	Stanovení způsobu posuzování odpadů, které nelze hodnotit podle třídy vyluhovatelnosti, odpadů podléhajícím rychlým změnám a odpadů v kontejnerech a nádobách

Odpad, který nelze hodnotit na základě vodného výluhu a nebo u kterého nelze odebrat reprezentativní vzorek, je pracovníkem skládky posuzován vizuálně. Zda se jedná o odpad, který nelze hodnotit na základě vodného výluhu a nebo u kterého nelze odebrat reprezentativní vzorek (např. směsný komunální odpad, směsný stavební a demoliční odpad), určuje obsluha skládky (vážný/vážná) vizuálně. Odpovědnou osobou je správce skládky. V případě pochybností obsluha skládky odmítne bez výluhových zkoušek odpad do zařízení přijmout. Tato událost se zaznamená do provozního deníku.

Odpady, které jsou uvedeny v seznamu odpadů povolených přijímat do zařízení (příloha č. 1 a 2 tohoto PŘ) a které nelze posuzovat na základě vyluhovatelnosti nebo u nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek, jsou na skládku přijímány na základě průvodní dokumentace – základního popisu odpadu s náležitostmi pro tyto druhy odpadů.

## C.3.5	Způsob kontroly a přejímky odpadu, vymezení plochy

Při provozu musí být vždy přítomen pověřený pracovník provozovatelem skládky.

Pokud vznikne podezření při přejímce odpadu vizuální kontrolou, že dovážený odpad neodpovídá údajům uvedeným v dokladech, nařídí obsluha dovozci odjezd na plochu k tomu vymezenou (plocha kontroly odpadu) pro bližší ohledání a nebo přikáže neprodleně opustit prostor skládky.

Odpady, které je povoleno ukládat pouze do samostatného sektoru skládky, budou uloženy do tohoto určitého sektoru. Pokud jsou z odpadu vytříděny ojedinělé nežádoucí příměsi, jsou shromažďovány na určeném označeném místě a po dosažení ekonomicky přijatelného množství, předány oprávněné osobě.

Odpady a materiály vhodné k TZS a k rekultivaci jsou soustřeďovány v určeném prostoru areálu, který je v blízkosti skládkového areálu, a který provozuje LO HANÁ s.r.o.

## C.3.6	Postup ukládání odpadu, jeho hutnění a překrývání

### a)	Pokládka první vrstvy

První vrstva odpadu na dně skládky nesmí obsahovat kameny a kusy betonu o průměru více než 30 cm, které by mohly poškodit drenážní vrstvu či těsnění skládky. Odpad první vrstvy rovněž nesmí obsahovat jemné frakce, které by mohly způsobit zanášení drenážní vrstvy a zapříčinit její nepropustnost.

Při výstavbě, v průběhu provozu a po uzavření skládky musí být drenážní systém jako celek i jeho jednotlivé části chráněn proti poškození (snížení či ztrátě funkčnosti).

Skládkovat se bude od nejnižšího místa skládky. První vrstva se bude minimálně hutnit. Svozové vozy a skládkový mechanismus mohou pojíždět pouze po vrstvě odpadu, v žádném případě po nekrytém dně skládky.

### b)	Pokládka postupových vrstev

- Navážení odpadu bude soustředěno ve vymezeném prostoru – denní skládce, dle určení správce skládky. Denní plocha pro ukládání odpadu je cca 50x50 m plochy aktivní stavby skládky.

- Při výstavbě, v průběhu provozu a po uzavření skládky musí být drenážní systém jako celek i jeho jednotlivé části chráněn proti poškození (snížení či ztrátě funkčnosti).

- Skládkovat se bude od nejnižšího místa skládky v tzv. postupových vrstvách. První vrstva se bude minimálně hutnit. Svozové vozy a skládkový mechanismus mohou pojíždět pouze po vrstvě odpadu, v žádném případě po nekrytém dně skládky. Skládkování se musí provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům.

- Odpad musí být bezprostředně po navezení rozhrnut a vizuálně zkontrolován. Lehké materiály, u kterých je nebezpečí úletů a prašnosti musí být neprodleně překryty zeminou nebo jiným vhodným odpadem.

- Maximální mocnost zhutněné vrstvy odpadu bez překrytí krycím materiálem je 2 m. Odpad je překrýván vrstvou TZS denně. Minimální mocnost vrstvy krycího materiálu je 0,2 m. Doporučená mocnost vrstvy odpadu TZS je 0,3 až 0,5 m. V případě potřeby jsou překrývány i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana ŽP. Překryv není nutný, má-li odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku prašnosti, úletů, šíření zápachu a únikům skládkového plynu.

- Vysypané odpady jsou průběžně hutněny kompaktorem a zapracovány do tělesa skládky. Figura skládky je již v průběhu ukládání odpadů upravována do konečného tvaru dle projektové dokumentace.

- S navyšováním vrstvy odpadu bude po obvodu skládky budována ochranné hráz ze zeminy a dalšího odpadu TZS. Svahy o navrženém sklonu 1:2 budou zabezpečeny proti erozi. Podrobnosti jsou uvedeny ve stavební dokumentaci skládky včetně řešení dna a svahů skládkové jámy.

- V blízkosti dna o boků skládky nesmí být ukládán objemný odpad, který by mohl způsobit poškození izolační vrstvy.

- Z odpadů ukládaných na skládce bude vytříděn železný šrot a barevné kovy, které bude možno odprodat. Při odvozu těchto odpadů za skládky bude vedena evidence o těchto odpadech.

- V případě přerušení ukládání odpadu bude navrstven materiál TZS, který bude zhutněn. V zařízení musí být dispozici dostatečné množství materiálu k TZS k překrývání uloženého a zhutněného odpadu.

### c)	Uzavření tělesa skládky a rekultivace

Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo na její části jsou: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky včetně monitorování. Účelem uzavření skládky je zabránit potenciálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky.

Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely. Rekultivace bude probíhat podle schváleného projektu a platných ČSN.

Povrch skládky odpadů musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových a srážkových vod. Nepropustné překrytí povrchu skládky musí umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky.

Uzavírací a rekultivační vrstvy skládky:

Rekultivační vrstvy technické rekultivace:

odplyňovací vrstva 20 cm

geotextilie 350 g/m2

izolační fólie HDPE 1 mm

drenážní rohož Secudren 2 cm

zemina 80 cm

ornice 20 cm

Rekultivační vrstva nad těsněním skládky musí mít dostatečnou mocnost, aby zabezpečila ochranu vrchního těsnění skládky před poškozením zejména klimatickými a biologickými vlivy. Odpady použité pro uzavírací a rekultivační vrstvy musí splňovat podmínky kvality dle kapitoly č. B.3.5 tohoto provozního řádu.

Biologická rekultivace bude tvořena zatravněním, výsadbou keřů, v pruhu mezi skládkou a stávající komunikací do vojenského prostoru se vysadí vysoká zeleň

Odvodnění povrchu skládky

Odvodněním povrchu skládky je třeba zabránit nepříznivému působení vody na obsah skládky, na její stabilitu a na povrchovou úpravu skládky s důsledky na životní prostředí.

Voda odtékající po povrchu skládky musí být bezpečně odvedena mimo skládku. K jejímu odvedení slouží obvodové příkopy vybudované již při zřizování skládky.

Systém nakládání s průsakovými vodami musí být provozuschopný i po ukončení skládkování. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkového plynu) zůstanou v činnosti a v provozuschopném stavu i po uzavření skládky, minimálně po dobu tvorby průsakových vod a skládkového plynu.

Systém odplynění skládky bude budován dle projektu fy Maen spol. s r.o. Praha – Energetické využití skládkového plynu. Plyn bude čerpán ze skládkových těles jednotlivých staveb do kogenerační jednotky a dále bude využíván pro výrobu elektrické energie, která bude dodávána do veřejné sítě SME. Tato koncová technologie využití skládkového plynu bude provozována jiným provozovatelem na základě smlouvy.

Skládka nebo její část může být považována za uzavřenou až poté, co KÚ Olomouckého kraje provede konečné místní šetření a udělí provozovateli souhlas s uzavřením skládky.

Následnou péči o uzavřenou skládku a monitorování vlivu uzavřené skládky na životní prostředí bude provozovatel skládky zajišťovat minimálně 30 let po ukončení provozu.

Po uzavření skládky musí být uchována evidence (dokumentace) míst na skládce, kde byly uloženy odpady s obsahem azbestu.

Pro skládku je zároveň zpracován Provozní řád druhé fáze skládky – uzavírání a rekultivace, protože je skládka uzavírána postupně už v průběhu skládkování.

## C.3.7	Případné požadavky na selektivní ukládání odpadu

Na skládce jsou v provozu technicky oddělené sektory skládky. Sektor skládky podskupiny S-OO1 je určen především pro ukládání odpadů na bázi sádry, se zvýšeným obsahem síry a stabilizovaných odpadů. Sektor skládky podskupiny S-OO3 je určen především k ukládání odpadů z azbestu. Podmínky pro ukládání odpadů do těchto sektorů jsou uvedeny v kapitolách B.3.2, B.3.3 a B.3.6. Přesné vymezení druhů odpadů, které je možné ukládat do těchto sektorů, je uveden v přílohách č. 1 a 2 tohoto PŘ.

## C.3.8  Vymezení manipulační plochy pro soustředění pneumatik mimo těleso skládky

V současnosti není v areálu skládky vymezena manipulační plocha pro soustřeďování pneumatik. V případě potřeby by jejich případné uložení na již zrekultivované části bylo projednáno s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

## C.3.9	Požadavky na postupné zřizování konstrukčních prvků skládky - vodní a plynové drenáže

Drenážní systém průsakových vod je tvořen 30 cm vrstvou těženého kameniva fr. 32 - 63 mm a sběrným potrubím (perforované potrubí PEHD 250 - 300 mm). Drenážní vrstva je kryta geotextilií 350 g/m2, průsaková voda je svedena do jímek průsakových vod. Potrubí je celé položeno při stavbě skládky, není zřizováno postupně v průběhu skládkování.

Plynové studny jsou založeny od počátku skládkování po provedení štěrkové drenážní vrstvy na betonových prefabrikátech. Studny jsou provedeny ze železobetonových skruží DN 1000 opatřených nátěrem z epoxydehtu, které jsou postupně navyšovány s naváženým odpadem a obsypávány stavebním recyklátem. Pro postupné budování studní se používá výpažnice DN 800, která je ze zhutněného odpadu postupně vysouvána.

Tyto plynové studny budou na plynovody napojeny přípojkou HDPE DN 90 při uzavírání skládky dle projektu. Přípojka se skládá z připojovacího nátrubku, uzavírací regulační klapky, pryžového kompenzátoru Teguflex spojených přírubovými spoji. Dále pokračuje HDPE rourou DN 90 a na plynovod je napojena tvarovkou (T-kusem) podle dimenze  plynovodu (225/90, 160/90 nebo 110/90).

## C.3.10 	Určení rozsahu plochy pro denní ukládání odpadů

Rozsah plochy pro denní ukládání není stabilní, ale mění se podle následujících faktorů:

- množství a především druhů navážených materiálů,

- klimatických podmínek,

- typů vozidel přivážejících odpad apod.

Plochu určuje obsluha skládky, denní plocha pro ukládání odpadu je cca 50x50 m plochy aktivní stavby skládky.

Plocha skládky, kde v dané době neprobíhá ukládání, musí být uhutněna a překryta vhodným materiálem.

## C.3.11 Časové podmínky zpracování a překrytí odpadů s ohledem na ochranu před prašností, zápachem a nebezpečí vznícení

Prašnost a zápach je na skládce omezován dodržováním řízeného skládkování. Krycí vrstva udržuje překrývané postupové vrstvy v hygienicky a esteticky nezávadném stavu a je zárukou ochrany okolního prostředí. Provozovatel je povinen tuto její funkci průběžně a v plném rozsahu zajišťovat. Na skládce bude k dispozici dostatečné množství materiálu k TZS pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Prašnost je také omezována zvlhčováním odpadů pomocí recirkulované průsakové vody.

Odpad obsahující azbest musí být co nejdříve po uložení a před jeho zhutněním překryt vhodným materiálem a pokud není zabalený, musí být zkrápěn.

## C.3.12	 Způsob zabezpečení skládky v případě přerušení ukládání odpadů a v období po naplnění skládky odpady před zahájením rekultivačních prací

- v případě přerušení ukládání odpadu se provede urovnání a zhutnění poslední vrstvy a její následně překrytí inertním materiálem,

- při dosažení povolené výškové kóty pro ukládání odpadu se provede jeho konečné urovnání a zhutnění do předepsané figury,

- následně se provede rekultivace, tj. uzavření povrchu skládky podle postupu uvedeného v kap. C.5.3.,

- účelem rekultivace skládky je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území a jeho začlenění do krajiny,

- skončením činnosti technologického zařízení nesmí být zhoršen stav životního prostředí v okolí skládky a ohrožena jakost povrchové a podzemní vody,

- ukončení činnosti bude nahlášeno krajskému úřadu na určeném formuláři prostřednictvím ISPOP,

- provozovatel skládky po ukončení skládkování musí mít :

    - dokumentaci skutečného provedení vlastní skládky,

    - dokumentaci skutečného provedení zakrytí skládky,

    - provozní deník skládky,

    - dokumentaci rozborů podzemních vod před zahájením skládkování, v průběhu skládkování a po jeho ukončení,

    - plánek jednotlivých staveb skládky se zakreslením míst, kam byly uloženy odpady z azbestu.

## C.3.13  Vymezení činnosti, které není dovoleno v prostoru skládky provádět

- nepovolaným osobám je vstup na skládku přísně zakázán,

- výjimku mají pouze osoby oprávněné nebo pověřené kontrolní činností,

- zákaz jídla, pití a kouření na skládce mimo prostory k tomu určené,

- pálení odpadů na skládce je přísně zakázáno,

- tankování PHM do mechanizačních prostředků je přípustné pouze při vypnutém motoru tohoto prostředku,

- případné doplňování paliva do přídavného topení mechanizačních prostředků je dovoleno pouze při jeho vypnutí a následného vychladnutí,

- nastupovat a vystupovat z mechanizačních prostředků je povoleno pouze při jejich uvedení do klidu,

- před opuštěním mechanizačního prostředku musí jeho obsluha zajistit tento prostředek před samovolným pohybem,

- zdržovat se za vozidly vyklápějícím odpad je zakázáno,

- práce na nebezpečných a nepřehledných místech nebo prostoru je povolena pouze pod dozorem nebo za přítomnosti dalšího pracovníka,

- veškeré práce na elektrozařízení skládky jsou povoleny pouze při dodržení všech bezpečnostních předpisů. Případné opravy a údržbu může provádět pouze odborný pracovník, pověřený vedoucím skládky.

## C.3.14  Opatření proti nežádoucím živočichům a zaplevelení skládky

- preventivní ochrana před přílišným rozmnožením hlodavců, hmyzu a ptáků je řádným hutněním navážených odpadů a překrýváním vrstev odpadů vhodným materiálem TZS,

- kromě překrytí odpadu bude v případě potřeby skládkové těleso postříkáno vhodnými deratizačními prostředky, potřebné intervaly postřiku závisí na jejich výskytu a daných podmínkách, aplikaci těchto prostředků zajistí a provedou pouze povolaní odborníci,

- proti větším živočichům je areál chráněn oplocením, v případě výskytu toulavých zvířat v prostoru skládky je přísně zakázáno se jich jakkoli dotýkat (možnost nákazy vzteklinou), jejich odchyt nebo likvidaci provedou přivolaní odborníci,

- zaplevelení rekultivovaných částí skládky se musí předcházet včasným kosením a v případě potřeby použít vhodný chemický prostředek, tato opatření provede odborná firma.

## C.3.15  Opatření proti prášení, úletům a šíření zápachu

- vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení,

- na skládce je prašnost omezována především zvlhčováním odpadů recirkulovanou průsakovou vodou a překryvem odpadů materiálem určeným pro TZS,

- ochrana okolí skládky před znečištěním úlety lehčími částmi odpadu je zajišťována krycí vrstvou na část postupové vrstvy ukládaného odpadu, úlety odpadů do okolí skládky musí být pravidelně sbírány,

- emise pachových látek jsou omezovány řízeným skládkováním dle provozního řádu (hutnění navezených odpadů, překryv odpadů materiálem TZS).

## C.3.16  Očista vozidel

Hrubá očista vozidel navážejících odpad na skládku se provádí na vymezené zpevněné ploše mezi vjezdovou a výjezdovou bránou  a dále pojezdem po vybudované panelové komunikaci před tím, než vozidlo opustí areál skládky (část komunikace je provedena jako oklepávací), očista neprobíhá mokrou cestou. Příjezdová komunikace ke skládce musí být udržována v čistotě.

## C.3.17 Mimořádné a havarijní situace a odpovídající činnost obsluhy skládky od hlášení dané situace na předepsaná místa až po vlastní zásahy obsluhy skládky

Za mimořádnou nebo havarijní situaci při provozu skládky se považuje:

- vznik požáru,

- nestandardní zjištění na monitorovacím systému,

- porušení stability tělesa skládky,

- nález nebezpečných předmětů,

- vniknutí nepovolaných osob do areálu a porušení oplocení,

- únik ropných látek,

- výpadek elektrického proudu.

#### Opatření pro zamezení havárií:

ad a)	V celém areálu skládky je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kontrola odpadu před uložením se zaměřením na odpady, u kterých lze předpokládat, že mohou být zdrojem zahoření (např. popel, struska). Pravidelné zvlhčování odpadu recirkulací průsakových vod. Překrývání odpadu vhodným druhem materiálu a jeho řádným hutněním.

ad b)	Dno a boky skládky jsou těsněny 20 cm vrstvou hutněného jílu, bentonitovou rohoží, fólií PEHD tloušťky 1,5 mm a ochrannou geotextilií. Drenážní vrstvu zajišťující odvedení průsakových vod tvoří 30-ti centimetrová vrstva těženého štěrku krytá geotextilií. Mezi fólií a bentonitovou rohoží je instalován geoelektrický monitorovací systém k proměření neporušenosti fólie.

ad c)	Zamezení ukládání nestabilního materiálu, zejména na okrajích skládky. Odpadový materiál musí být v tomto případě odpovídajícím způsobem hutněn, případně kondiciován.

ad d)	Trvalá a kvalitní kontrola odpadů při hutnění.

ad e)	Kvalitní průběžná činnost strážní služby v mimopracovní době. Kontrola oplocení areálu.

ad f)	Průběžná kontrola palivového systému kompaktoru, zvýšená opatrnost při tankování.

ad g)	Provádět pravidelné revize, aby nedocházelo k poruchám.

#### Činnost v případě zjištění havárie:

ad a)	K likvidaci zárodku požáru mají zaměstnanci přenosné hasicí přístroj, které je umístěn v provozní budově skládky. Může být také použit nehořlavý materiál, kterým se zasažené místo překryje. Tím dojde k jeho postupné likvidací. V případě, kdyby se jednalo o situaci výše uvedenými prostředky nezvládnutelnou, je nutné okamžitě přivolat hasiče telefonem.

ad b)	V případě lokální havárie bude prostor vyčištěn a kontaminovaná zemina bude přemístěna do příslušného zařízení, které je oprávněné ke zneškodnění těchto zemin. V případě zjištění kontaminace vod v monitorovacích vrtech vedoucí skládky vyrozumí příslušné orgány státní správy. K přijetí odpovídajících opatření pro zamezení úniku kontaminovaných vod do podloží skládky zajistí provozovatel účast odborníků, ve spolupráci s orgány státní správy. O způsobu sanace bude rozhodnuto v závislosti na rozsahu a druhu poruchy, možnosti lokalizace a opravy poruchy.

ad c)	V případě porušení stability skládky budou provedena příslušná stavební opatření.

ad d)	Podle charakteru zjištěné věci budou případně přivoláni příslušní specialisté.

ad e)	Okamžitě kontaktovat dispečera bezpečnostní agentury a zajistit příjezd výjezdové skupiny, informovat policii, popřípadě volat ihned policii.

ad f)	Urychleně zabezpečit zdroj znečištění, zasažený prostor sanovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod, znečištěnou zeminu odvézt do příslušného zařízení.

ad g)	Informovat se u distributora elektrické energie na situaci (není-li předem ohlášen výpadek).

Jakoukoliv havárii je obsluha skládky povinna ohlásit správci skládky nebo jeho zástupci, pokud není přítomen tak řediteli společnosti. O vzniku havárie bude proveden zápis v provozním deníku a bude informován starosta obce Mrsklesy, odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje a dále dle závažnosti Krajský hygienik v Olomouci a Hasičský záchranný sbor Olomouc.

Dle znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je ten, kdo způsobí nebo zjistí mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Provozovatel skládky má zpracován Havarijní plán skládky pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. S tímto havarijním plánem jsou zaměstnanci provozu prokazatelně seznámeni.

Způsob a rozsah hlášení havárií dle Vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Osoba, která havárii hlásí, uvede příjemci hlášení vždy následující údaje:

- jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii,

- místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li známy, označení původce havárie, je-li znám,

- místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek),

- projevy havárie, pokud je známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky,

- subjekt, kterému již byla havárie ohlášena,

- bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna.

Postup při vzniku havárií jednotlivě:

V případě požáru se použije hasící přístroj, který je umístěn v provozním budově skládky. Pro případ zahoření odpadu uvnitř skládky je k dispozici deponie zeminy na překrytí. Pro likvidaci požáru na tělese dosud nerekultivované skládky lze použít průsakovou vodu.

Postup při požáru:

- začínající požár ihned hasit dostupnými prostředky (hasící přístroj, zemina),

- z dosahu požáru neprodleně odstranit hořlavé materiály, stroje apod.,

- požár ihned ohlásit hasičské stanici,

- zahoření skládky vždy hlásit Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ČIŽP a starostovi obce Mrsklesy.

Při zjištění nebezpečného odpadu na skládce, jehož ukládání není na skládce povoleno, je nutné:

- místo s nebezpečným odpadem ohradit a označit tabulí „Nebezpečný odpad“, aby nemohlo dojít k jeho zasypání, tabule a výtyčky musí být ve skladu skládky,

- zjistit složení odpadu a původce,

- pokud to bude z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí možné, bude odpad, který nelze na skládce uložit, ze skládky odstraněn, aby nedošlo k narušení provozu. Odpad bude uložen ve vhodných kontejnerech až do doby jeho odvozu. Odpad bude zabezpečen proti promývání dešťovou vodou a nežádoucím únikem,

- dle druhu odpadu bude zajištěno jeho zneškodnění v zařízení k tomu určeném,

- průběhu prací vést záznamy v provozním deníku skládky.

Při zjištění nárůstu škodlivých látek v podzemních nebo povrchových vodách je provozovatel skládky povinen:

- neprodleně ohlásit tuto skutečnost Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ČIŽP a starostovi obce Mrsklesy,

- postupovat dle pokynů Havarijního plánu pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (samostatný dokument),

- postupovat dle pokynů Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Při úniku průsakové vody z jímky nebo z potrubí:

- uzavřít potrubí a ihned zahájit vyprazdňování jímky a přečerpávání průsakové vody nebo odvoz na ČOV,

- kontaminovanou zeminu odtěžit a uložit na provozované části skládky,

- informovat Krajský úřad Olomouckého kraje, ČIŽP a starostu obce Mrsklesy,

- dále postupovat dle pokynů.

V případě kontaminace na odtoku drenážního systému spodní vody musí být odtok uzavřen a znečištěná voda čerpána a odvážena na ČOV.  Provozovatel skládky zajistí provedení kontroly neporušenosti fólie a opravu případných netěsností. O těchto zkušenostech bude proveden záznam do provozního deníku a současně bude informován Krajský úřad Olomouckého kraje a obec Mrsklesy.

V případě porušení stability skládky nebo hrází budou neodkladně zabezpečeny práce k odstranění nebezpečí úniku odpadů nebo průsakových vod a poškození životního prostředí.

V případě přívalového deště musí být zajištěna kontrola systému nakládání s průsakovými vodami a v případě potřeby neprodleně provedena nezbytná opatření – přečerpávání a odvoz průsakových vod na ČOV.

V případě vniknutí povrchových vod do skládky provést:

- kontrolu systému průsakových vod,

- obnovu funkce obvodových kanálů pro odvádění povrchových vod.

V případě úniku ropné nebo jiné škodlivé látky na nezpevněný terén zamezí přítomný pracovník skládky dalšímu úniku a zabezpečí odtěžení a bezpečné uložení kontaminované zeminy. V případě proniknutí škodlivých látek až na úroveň podzemních vod je nutno postupovat dle pokynů hydrogeologa a Krajského úřadu Olomouckého kraje.	Při likvidaci ropných látek se používají sorpční materiály (Vapex, piliny), dále je nutno mít k dispozici pracovní nářadí (kbelíky, lopaty, krumpáče, rýče, smetáky). Všechny tyto potřeby jsou umístěny ve skládkovém areálu v provozní budově.

V případě zjištěného úniku nebo úkapu ropných látek ze zásobní nádrže strojů nebo dopravního prostředku řidič nebo strojník:

- okamžitě zamezí dalšímu úniku nebo úkapu podložením záchytné vany pod místo úniku ropných látek,

- kontaminovanou zem posype vapexem,

- nahlásí tuto skutečnost správci skládky,

- v případě potřeby se provede sejmutí kontaminovaného terénu a zajistí se odstranění oprávněnou osobou.

Uzavřít přítok průsakových vod do jímky a zadržet tak vody ve skládce je možné pouze krátkodobě v případě oprav nebo údržby jímky průsakových vod, příp. jako prevence před možnou havarijní situací.

Preventivní opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:

- V celém areálu skládky je zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

- V prostoru skládky a v jejím bezprostředním okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí) - místa ohrožená výbuchem musí být vybavena trvale viditelnými a čitelnými značkami se symbolem nebezpečí, v místech takto označených je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

- Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

- veškeré manipulační plochy a zařízení, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, budou zabezpečeny, provozovány a udržovány tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních, do geologického prostředí nebo k nežádoucímu smísení s odpadními nebo dešťovými vodami.

- Je nutné měřit teplotu odpadů, u kterých lze předpokládat, že mohou být zdrojem zahoření (např. popel, struska), při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.

- Pravidelně zvlhčovat odpad recirkulací průsakových vod, překrývat odpad vhodným druhem materiálu a řádně jej hutnit.

- Jednotlivé díly odplyňovacích studní, v závislosti na výšce ukládaného odpadu, na sebe musí řádně navazovat a nesmí být zasypány odpadem, vyústění pažnice musí být zakrytováno tak, aby nedocházelo k přisávání vzdušného kyslíku.

- Je nutné zamezit ukládání nestabilního materiálu zejména na okrajích skládky, odpadový materiál musí být v tomto případě odpovídajícím způsobem hutněn a kondiciován.

- Všechna elektrická zařízení v areálu musí mít platný doklad o provedení revize, jsou prováděny pravidelné preventivní prohlídky el. zařízení.

- Pravidelně kontrolovat všechna monitorovací zařízení v areálu, je zajištěna jejich funkčnost.

- Při zjištění přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců na skládce je provedená včasná deratizace.

- Pravidelně kontrolovat oplocení areálu a bezprostředně zajistit jeho případné poškození.

- Při rozšiřování a uzavírání skládky bude zajištěno odborné provedení navázání těsnících systémů. Celistvost fólie bude vždy po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolována (např. pomocí geoelektrického měření).

- Pohonné hmoty, oleje a další látky nezbytné pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu geologického prostředí, kvalitu podzemních nebo povrchových vod.

- Odvodňovací příkop mezi skládkou a komunikací, který je zaústěn do bezejmenného přítoku toku Vrtůvka, bude sloužit pouze k odvádění srážkových vod z předmětné plochy. Odvádění jiných vod s kvalitou, která neodpovídá limitům uvedených v Nařízení vlády 61/2003 Sb., je nepřípustné. Pro případný havarijní únik látek škodlivých vodám budou v provozní budově skládky v dostatečném množství uloženy prostředky k zabránění úniku vodám závadných látek a ke znečištění.

- Musí bát zachováno manipulační pásmo 10 m kolem vodního toku (pravostranný přítok Vrtůvky), včetně bezpečné vzdálenosti stavby z hlediska možného ohrožení jakosti povrchových vod. V tomto pásmu nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.

- Pravidelně kontrolovat množství vody v jímce průsakových vod a hladinu těchto vod  udržovat na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímky a kontaminaci půdy a vod.

- Odvodňovací systém záchytných příkopů bude pravidelně čištěn a udržován ve funkčním stavu, zvláště je nutné provést neprodleně kontrolu po přívalových deštích.

- Jsou zajišťovány pravidelné technické prohlídky strojů a ostatních dopravních prostředků pohybujících se v areálu skládky.

- Provozovatel skládky zajistí, aby při nakládání s odpady obsahujícími azbest (přejímka odpadu, uložení odpadu na skládku) nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.

- Dnem schválení provozního řádu Krajským úřadem se tento provozní řád stává pro provozovatele skládky závazným a jeho nedodržení je posuzováno jako porušení povinností na úseku odpadového hospodářství.

Nakládání s drenážními vodami v případě mimořádné situace:

V případě mimořádné situace (např. při dlouhodobých deštích), kdy nelze zaručit, že drenážní vody z vnějšího drenážního systému, které jsou vyústěny do monitorovací (kontrolní) šachty, budou odtékat do recipientu v kvalitě dle NV č. 61/2003 Sb.. Za této situace budou tyto vody z kontrolní šachty odváděny do jímky průsakových vod a to od počátku jejich průtoku pod skládkou po dobu 15 min.. Poté, pokud tyto vody nebudou vizuálně vykazovat znečištění, budou vypouštěny do potoka. Nejde-li o mimořádnou situaci, jsou drenážní vody vypouštěny do jímky průsakových vod, pokud nesplní NV č. 61/2003 Sb. v platném znění.

## C.3.18  Osoby nebo orgány, které je nutno neprodleně informovat o nastalé situaci

- správce skládky nebo jeho zástupce (kap. A.1.3),

- statutárního zástupce provozovatele a případně další orgány podle povahy a charakteru mimořádné nebo havarijní situace(kap. A.1.4)

## C.3.19  Stručný popis způsobu rekultivace skládky v průběhu jejího provozu.

Rekultivace v průběhu provozu je realizována dle schválené projektové dokumentace. Výstavba skládky je realizována podle technologických pravidel aplikovaných u staveb předchozích z důvodu téměř stejných základových podmínek vyplývajících ze stejného charakteru území. Technologie provádění stavebních prací vyplývá z PD a souvisejících ČSN. Zemní hráze budou provedeny nasypáním ze zemin a vhodných odpadů. Svahy tělesa budou dlouhé max. 14 - 15 metrů (ve sklonu okolo 1:2,5) a budou vystřídány lavicemi o šířce 4,5 – 5m, které mají za úkol podpořit stabilitu tělesa a umožnit pojezd mechanismů údržby a odplynění.

Dosáhne-li skládka a krycí vrstva zeminy konečného tvaru, je přistoupeno k rekultivaci, která zahrnuje urovnání povrchu skládky, svahování, převrstvení ornicí zajišťující vhodné podmínky pro biologickou rekultivaci. Plocha bude zatravněna travní směsí ve složení (lipnice luční, kostřava červená, kostřava luční, jílek vytrvalý. . Přednostně jsou vysazovány mělce kořenící dřeviny, jejichž typ odpovídá charakteru stávající krajiny (např. brslen evropský, svída krvavá, růže šípková, zimolez pýřitý, savoň trnka, hloh obecný apod.).

## C.3.20  Protipožární opatření

Požární nebezpečí vyplývá především z množství uložených pevných hořlavých látek ve skládce, které mohou  v případě vzniku požáru zvýšit jeho intenzitu. V zaplněné skládce také probíhají procesy vývinu skládkového plynu, jehož vlastnosti jsou popsány dále.

K zapálení skládky může dojít při kouření, manipulaci s otevřeným ohněm, samovznícením, při poruše strojního zařízení mající za následek zvýšení teploty, jiném nedodržení požárně bezpečnostních předpisů a nedodržením provozního řádu.

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

Další informace jsou v kapitole C.3.17 tohoto provozního řádu.

Je nutné dodržovat tato protipožární opatření:

- Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v areálu skládky.

- Na skládku nesmí být uložen žhavý popel a odpady s vysokou teplotou. Provádět důslednou kontrolu naváženého odpadu.

- Do areálu není povolen přístup nepovolaným osobám.

- Překrývat odpad dostatečným množstvím materiálu k technickému zabezpečení skládky.

- Každou závadu na strojním zařízení ihned hlásit vedoucímu pracoviště, zajistit co nejdříve opravu.

- Dodržovat zákaz pálení odpadů na skládce.

- Pravidelně zvlhčovat těleso skládky recirkulací průsakových vod, překrývat odpad vhodným druhem materiálu TZS a řádně hutnit.

- Tankování PHM do mechanizačních prostředků je přípustné pouze při vypnutém motoru tohoto prostředku.

- Dodržovat zásady uvedené v provozním řádu skládky.

Bezpečnostní opatření související se skládkovým plynem:

Musí být zcela a bez výjimek zakázáno:

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech technologických prostorách i na tělese skládky,

- vstupovat bez zajištění do uzavřených nebo polouzavřených prostorů (jímky, kanály, plynové studny),

- manipulovat s technologickým zařízením jinak než povoluje provozní předpis.

Pro vstup osob do uzavřených nebo polouzavřených prostorů je nutno dodržet následující postup:

- Před vstupem do šachet a do jímek je nutné zajistit maximální odvětrání prostoru.

- Osoba vstupující do ohroženého prostoru, musí být vždy jištěna lanem a druhou osobou tak, aby mohla být v případě nutnosti okamžitě vyproštěna.

- Pokud bude mít obsluha pochybnosti o bezpečnosti (obsah CH4), je nutné požádat odbornou firmu o prověření prostoru.

Skládkový plyn je nedýchatelná a ve směsi se vzduchem výbušná směs plynů a představuje v sobě obě rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti - udušení a explozi. Protože může docházet k jeho samovolné separaci, není účelné hodnotit jeho explozní limity výpočtovými hodnotami, ale je nutno s ním zacházet jako se zemním plynem, tzn. že explozní limity jsou charakterizovány takto:

dolní mez výbušnosti (DMV)  5 % obj. CH4 ve směsi se vzduchem,

horní mez výbušnosti (HMV) 15 % obj. CH4 ve směsi se vzduchem.

Z ostatních hygienických hledisek je skládkový bioplyn nejedovatý. Díky obsahům H2S a mastných kyselin má sice nepříjemný zápach, ovšem tyto složky jsou přítomny v nízkých koncentracích a nepůsobí dráždění a přecitlivělost. Průnikem přes inertní materiál se může bioplyn svého zápachu zbavit a je tak nebezpečný pro svá hlavní rizika - nedýchatelnost a hořlavost.

Pro zajištění bezpečnosti (zamezení poruch a zamezení požáru) je proto nutné provést řadu opatření:

- dodržení všech zákonných ustanovení, předpisů a norem, které se vztahují na výstavbu a provoz plynových zařízení

- technická opatření navržená v projektové dokumentaci, prováděná při výrobě, montážních pracích a uvádění do provozu

- organizační opatření provozní zajišťující dodržování všech předpisů, zaškolení obsluhy, provádění inspekce a údržby zařízení, dodržování provozních a bezpečnostních předpisů.

- dodržení požadavků na bezpečnost práce podle ČSN 83 8034.

# D. Organizační zajištění provozu skládky a jeho kontrola

## D.4.1	Organizační zajištění provozu

Skládka musí být provozována pouze podle schváleného provozního řádu.

Provoz skládky zajišťují:

- správce skládky,

- zástupce správce skládky.

Povinnosti pro jednotlivé funkce jsou v kap. D.2.

## D.4.2  Vlastní provoz skládky zajišťují osoby ve funkci

Orientační přehled funkcí, jednotlivé funkce se mohou kumulovat:

- správce skládky

- zástupce správce skládky

- obsluha váhy

- 2 provozní dělníci skládky, kteří zajišťují organizaci ukládání odpadů na těleso skládky

- 2 řidiči kompaktoru

- 2 pracovníci ostrahy

- 1 pomocník pro sečení trávy, sběr úletů odpadů a další pomocné práce

- 1 obsluha cisterny (odvoz průsakové vody na ČOV, likvidace velké prašnosti, mytí znečištěných vozovek atd.)

- administrativní práce tj. fakturace a evidence odpadu atd. se provádí v sídle firmy LO HANÁ s.r.o. na adrese ČSA 786, Velká Bystřice

- ekolog skládky

## D.4.3	Povinnosti a funkce pracovníků skládky

Správce skládky:

- jeho činnost přímo podléhá řediteli společnosti,

- řídí ukládání odpadů podle odsouhlaseného provozního řádu,

- organizuje práci pracovníků na skládce,

- dává pokyny k nakládání s průsakovými vodami a pro odvážení průsakových vod k likvidaci,

- provádí kontrolu stavu vody v jímce průsakových vod,

- určuje sektor nebo sekci skládky pro uložení odpadu a informuje o tom obsluhu váhy,

- kontroluje dodržování technologie skládkování,

- kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů,

- kontroluje provádění údržby zařízení skládky,

- provádí záznamy do provozního deníku skládky,

- umožňuje činnost kontrolních orgánů – zajišťuje doprovod, přístup do objektů, na požádání předkládá dokumentaci a poskytuje úplné a pravdivé informace související s provozem skládky,

- zodpovídá za řádný stav všech zařízení skládky (mechanismů, váhy, drenáží, oplocení),

- zodpovídá za pořádek na skládce a v jejím bezprostředním okolí,

- zodpovídá za řádný stav příjezdové komunikace a vozovek na skládce a příjezdové komunikace,

- kontroluje dodržování bezpečnosti práce a požárních předpisů,

- organizuje hubení plevelů sečením před květem a údržbu zeleně.

Zástupce správce skládky, vážný/vážná:

- jeho/její činnost podléhá přímo správci skládky,

- provádí kontrolu přivážených odpadů na skládku,

- provádí kontrolu dokumentace – základního popisu odpadu,

- zodpovídá za evidenci o množství, druhu a původu odpadů převzatých k uložení na skládku,

- pravidelně zaznamenává do provozní evidence a současně na vážní lístek, které odpady se naváží do které sekce nebo sektoru skládky.

Provozní dělníci skládky:

- jejich činnost přímo podléhá správci skládky,

- provádí kontrolu odpadů při vykládce,

- zavádí vozidla do prostoru denní navážky skládky,

- provádí údržbu zařízení skládky,

- z naváženého odpadu třídí železný šrot a barevné kovy,

- sbírají případné úlety lehkých odpadů (plasty) v okolí skládky.

Řidiči kompaktoru:

- jejich činnost přímo podléhá správci skládky,

- zabezpečují technologii skládkování včetně ukládání odpadů do určených sekcí nebo sektorů,

- kontrolují vysypaný odpad,

- provádí hutnění a překrývání odpadu.

Pracovníci ostrahy:

- jejich činnost přímo podléhá správci skládky,

- zabezpečují zákaz vstupu do prostoru skládky po pracovní době a ve volných dnech,

- ve volných dnech provádí 1x denně kontrolu čerpacích jímek průsakové vody a činnost čerpadel, výtlačné potrubí a plnění jímek průsakové vody,

- v průběhu služby kontrolují další zařízení skládky a všechny mimořádné události hlásí správci skládky a dle potřeby policii nebo hasičům,

- provádí další práce na základě pokynů správce skládky.

Řidič cisternového vozu:

- jeho činnost přímo podléhá správci skládky,

- provádí odvoz průsakové vody na ČOV,

- provádí údržbu komunikací,

- zabezpečuje dodávky technologické vody do skládkových areálů.

Pracovníci/ice pro administrativní práce (v sídle firmy):

- pravidelně zasílají příslušnému orgánu státní správy hlášení o nakládání s odpady a údaje o zařízení,

- vedou průběžnou evidenci odpadů,

- odpovídají za fakturaci.

Správce skládky je podřízen řediteli společnosti. Zástupce správce skládky a pracovníci zajišťující provoz jsou podřízeni správci skládky. Rovněž ostatní dodavatelé a organizace zajišťující provoz skládky jsou v prostoru skládky povinni řídit se jeho pokyny.

Určený pracovník vykonávající ekologa nebo odpadového hospodáře skládky může zastupovat skládku při jednáních s orgány státní správy a kontrolách.

Všichni pracovníci mají povinnost dodržovat provozní řád a předepsané technologické pokyny, zabezpečovat stálou a pravidelnou činnost všech zařízení, udržovat jednotlivá zařízení a mechanismy v bezporuchovém stavu, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti, dodržovat platné normy a provozní předpisy strojně technologického zařízení, dbát pokynů vedoucích pracovníků a všechny nedostatky, poruchy nebo havárie hlásit ihned nejbližšímu nadřízenému a učinit opatření k jejich odstranění.

## podmínek je postižitelné podle platných zákonů. D.4.4	Práce na směny, sdružování funkcí a činností

Skládka není provozována na směny. Pracovníci skládky běžně pracují od 6:00 – 14:30. Pouze v případě potřeby nebo mimořádné události může docházet k prodloužené pracovní době nebo práci na směny. Mimo běžnou pracovní dobu pracují hlídači skládky.

## D.4.5	Provozní doba skládky

Provozní doba skládky je jednosměnná, celoroční v pracovních dnech:

Pondělí – Pátek :		6.00 – 14.30 hod.

- tato provozní doba může být dle dohody upravena včetně dalších odpoledních hodin a sobot i nedělí, eventuelně v době státních svátků,

- v případě potřeby je možno po dohodě přijmout odpady mimo tuto provozní dobu,

- tato provozní doba zůstává během celého roku stálá, nemění se v závislosti na ročním období,

- způsob zveřejnění vyhlášení provozní doby spočívá v umístění informační tabule u vjezdu na váhu skládky nebo zveřejnění na webu provozovatele skládky.

## D.4.6	Oznámení zahájení, přerušení nebo ukončení či změny provozu skládky

Uveřejnění aktuální provozní doby je provedeno pomocí tabule umístěné při vjezdu na skládku.

Výjimky v provozní době se oznamují dle dohody, a to převážně dle požadavku organizací a dodavatelů. O případném omezení vyhlášené pracovní doby budou zákazníci informováni oznámením umístěným u příjmu nebo na webu provozovatele skládky.

Ukončení provozu skládky bude oznámeno prostřednictvím určeného formuláře v ISPOP.

## D.4.7 	Způsob ochrany skládky proti vniknutí nepovolaných osob a vymezení osob, které se mohou v prostoru skládky zdržovat v závislosti na provozní době

- celý areál skládky, tam, kde je to technicky možné, je oplocen drátěným pletivem,  z jedné strany skládky je vojenský prostor, do kterého je nepovolaným osobám vstup zakázán,

- v prostoru skládky se mohou volně pohybovat pouze zaměstnanci skládky (obsluha),

- vjezd a vstup do prostoru skládky je povolen pouze se svolením provozovatele – správce skládky,

- provozovatel je povinen umožnit přístup na skládku osobám pověřeným kontrolní činností,

- a dále osobám jejichž odbornou spolupráci si provozovatel objednal,

- mimo provozní dobu je areál skládky uzamčen a kontrolován ostrahou (pracovníci ostrahy jsou zaměstnanci provozovatele).

D.4.8  Povinnost všech osob vykonávající činnost na skládce nepoškozovat  zařízení skládky

O Všechny osoby vykonávající činnost na skládce dbát o to, aby nebyla poškozena zařízení skládky, zejména těsnění a plynová drenáž.

## D.4.9	Výčet orgánů a osob, povinných a oprávněných provádět pravidelnou nebo namátkovou kontrolu provozu skládky

osoby povinné

- vlastník skládky

- statutární zástupce provozovatele

- správce skládky

- ekolog

orgány oprávněné

- zastupitelé obce Mrsklesy  – namátkově

- Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí - namátkově

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - namátkově

- Krajská hygienická stanice (KHS) Olomouckého kraje, krajský hygienik - namátkově

- ČIŽP OI Olomouc - namátkově

- hasiči - kontrolu hasících zařízení 1x ročně.

Každá provedená kontrola se zapíše do Provozního deníku !

## D.4.10	 Zodpovědnost provozovatele skládky a jeho pracovníků i původců odpadů za dodržování provozního řádu, za škody a újmy na zdraví

- Tento provozní řád je závazný pro všechny organizace a osoby v něm uvedené.

- Platnost tohoto provozního řádu bude potvrzena jeho schválením KÚ Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.

- Kontrola dodržování provozního řádu přísluší:

- vedení organizace provozovatele skládky,

- příslušnému orgánu státní správy,

- dohlížecímu orgánu pověřeného kontrolou provozu (viz kap. D.6.).

- Provozovatel je povinen provozní řád přepracovat nebo doplnit na podkladě poznatků a zkušeností z provozu nebo změn podmínek a předpisů, za nichž byl dosud platný provozní řád schválen.

- S každou provedenou změnou provozního řádu musí být seznámeni všichni jeho uživatelé a změny musí být schváleny KÚ Olomouckého kraje, odborem životního prostředí.

- Při revizi provozního řádu se konstatuje, zda platnost provozního řádu může být prodloužena nebo musí být PŘ doplněn nebo změněn.

- Provozovatel skládky odpovídá za veškeré škody a újmy na zdraví, ke kterým dojde nedodržením bezpečnostních předpisů a opatření nutných při provozu skládky.

- Za pořádek na skládce odpovídá provozovatel.

- Za škody a újmy na zdraví způsobené vozidly nebo zaměstnanci dodavatele odpadu ručí dodavatel.

- Porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních

- Na nedodržování PŘ, vydaného jako obecně závazná nařízení provozovatele se vztahují příslušné vyhlášky a nařízení.

D.4.11  Povinnosti předkládat orgánům potřebné informace

Pracovníci skládky a původci odpadu musí být seznámeni s tím, že orgánům provádějícím kontroly na skládce jsou na jejich žádost povinni předložit příslušnou dokumentaci a podávat pravdivé a úplné informace související s provozem skládky.

## D.4.12  Postup ohlášení při nepřijetí odpadu na skládku

V případě nepřijetí nevhodného odpadu k uložení na skládku, podá správce skládky informaci vedení skládky a zapíše událost do provozního deníku skládky.

## D.4.13	 Porušení ustanovení uvedených v provozním řádu skládky

Na nedodržování provozního řádu, vydaného jako schválená obecně závazná nařízení provozovatele, se vztahují příslušné zákona a vyhlášky. Porušování právních předpisů je postižitelné podle aktuálně platných zákonů.

# E. Program kontroly a monitorování skládky

## E.5.1 Povinnost zajistit program kontroly a monitorování

Každá skládka odpadů musí mít na základě požadavků ČSN 83 8036 zaveden Program kontroly a monitorování skládky. Povinností provozovatele je tedy zajistit program kontroly a monitorování zařízení. Monitorování skládky probíhá jednak v průběhu provozování skládky, jednak v průběhu následné péče o skládku po jejím uzavření.

Monitorovací systém skládky musí být po celou dobu udržován v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí v okolí skládky.

Předmětem monitoringu skládky odpadů Mrsklesy je:

- jakost podzemní vody a výška hladiny vody v monitorovacích vrtech,

- jakost a množství průsakových vod ze skládky,

- jakost povrchové vody,

- jakost drenážních vod,

- sledování složení skládkového plynu,

- biomonitoring – sledování fauny a flóry,

- sledování neporušenosti těsnící fólie,

- sledování stability tělesa skládky a procenta zaplnění odpadem,

- kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,

- kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí.

Účel monitorování skládky

Účelem monitorování skládky je:

- trvalé sledování schopnosti skládky plnit bezpečně a spolehlivě funkce, pro které byla vybudována,

- trvalé sledování vlivů skládky na okolní prostředí a tím včasně zjišťování jevů, které mohou být projevem závad na některém ze zařízení skládky,

- sledování technického stavu objektů skládky pro zajišťování údržby a oprav a pro ověřování předpokladů projektu,

- souborné vyhodnocování a upřesňování předpokladů provedených průzkumů pro případná doplňková opatření ke zkvalitnění provozu jednotlivých zařízení skládky.

Provozovatel zařízení je povinen:

- předložit dílčí roční Zprávu plnění podmínek integrovaného povolení KÚOK, odboru životního prostředí a zemědělství vždy k 30.4. běžného roku,

- ohlásit KÚOK plánovanou změnu v zařízení,

- neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do ŽP.

Veškeré výsledky monitorování v zařízení jsou hodnoceny v závěrečných zprávách z monitoringu za uplynulý rok, a jsou předávány na Krajský úřad Olomouckého kraje vždy do 30.4. jako přílohy ke Zprávě o plnění podmínek IP. Záznam o monitoringu provozovatel provede také do provozního deníku skládky. Provozovatel vždy zaznamená také skutečnosti, které by mohly ovlivnit výsledky měření (např. venkovní teplota, směr a síla větru a další).

Monitorování skládky a jejího technického vybavení bude pokračovat i po ukončení skládkování. Rozsah monitoringu během následné péče o skládku bude upřesněn před úplným ukončením skládkování a uzavřením staveb. Tento návrh monitoringu bude předložen ke schválení Krajskému úřadu Olomouckého kraje minimálně 6 měsíců před uzavřením skládky. Při stanovení rozsahu a frekvence monitorování uzavřené skládky se bude vycházet z výsledků monitoringu během provozu skládky a přiměřeně se, včetně způsobu vyhodnocování, upraví tak, aby bylo dostatečně dokumentováno a kontrolováno veškeré dění v zařízení a jeho okolí po ukončení provozu.

Odpovědný za provozování monitorovacího systému skládky je provozovatel skládky. Vlastní provozování monitorovacího systému skládky zabezpečuje buď provozovatel skládky (pokud je k monitoringu oprávněn a vybaven) nebo jím smluvně zajištěná organizace.

## E.5.2  Četnost, rozsah analýz, vyhodnocování a předávání výsledků monitoringu

### a)	Monitoring vod

Množství monitorovacích objektů v okolí skládky je 38. Z toho 21 objektů pro sledování kvality podzemních vod, 5 objektů pro sledování kvality průsakových vod, 8 objektů na sledování drenážních vod, 6 objektů na sledování povrchových vod.

Podrobný popis monitorovacích objektů:

I. a II. Stavba (uzavřená skládka)

Podzemní voda  - monitorovací vrty VM 4, VM 5, VM 6, VM 7, HP 11, HP 12.

Drenážní voda – drenážní voda stavba I, drenážní voda stavba II.

Povrchová voda – potok pod skládkou I. stavba, potok nad skládkou I. stavba.

Průsaková voda  - jímka průsakových vod stavby I, jímka průsakových vod stavby II.

Skládka odpadů stavba III., IV., V., VI. (uzavřené stavby)

Podzemní voda  - monitorovací vrty HM 1, HM2, HM 5, HM 6, HM 7, HM 8, HM 9, HM 10, HM 11

Drenážní voda – drenážní voda stavba III, drenážní voda stavba IV, drenážní voda stavba V, drenážní voda stavba VI.

Povrchová voda – potok nad skládkou VI. stavba, potok pod skládkou IV. stavba

Průsaková voda - jímka průsakových vod stavby III-VI.

Skládka odpadů VIII. stavba (aktivní stavba)

Podzemní voda  - monitorovací vrty HM 12, HM 13, HM 14

Drenážní voda – drenážní voda stavba VIII,

Povrchová voda – potok nad skládkou VIII. stavba, potok pod skládkou VIII. stavba

Průsaková voda - jímka průsakových vod stavby VIII.

Skládka odpadů VII. stavba (budoucí stavba)

Podzemní voda  - monitorovací vrty VS 1, VS 2, VS 3

Drenážní voda – drenážní voda stavba VII,

Povrchová voda – potok pod skládkou VII. je stejné místo jako nad skládkou VIII. a potok nad skládkou VII. je stejné odběrné místo jako pod skládkou IV.

Průsaková voda -  jímka průsakových vod stavby VII.

Rozsah stanovení  monitoringu podzemních vod:

| #### Objekt | Druh analýz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Před zahájením skládkování | I. čtvrtletí | II. čtvrtletí | III.čtvrtletí | IV.čtvrtletí |
| Monitorovací vrty stavby VII. a VIII. | ZR, CHSKCr, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, TOC, TOL, PAU, PCB, pesticidy | ZR,TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, TOC, AOX, PAU | ZR, C10-40, PAL-A | ZR,TK, kyanidy, PAL-A,C10-40, fenoly, PAU, AOX | ZR, C10-40, PAL-A |

Rozsah stanovení monitoringu drenážních vod:

| #### Objekt | Druh analýz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Před zahájením skládkování |  |  | I. čtvrtletí | II. čtvrtletí |  |  | III.čtvrtletí | IV.čtvrtletí |  |  |
| drenážní voda |  | ZR, CHSKCr, BSK5, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, TOL, PAU, PCB, AOX, TOC | ZR, BSK5, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, AOX |  |  | ZR, BSK5, PAL-A, C10-40 | ZR, BSK5, TK, kyanidy, C10-40, fenoly, PAU, |  |  | ZR, BSK5, PAL-A, C10-40 |

Rozsah stanovení  monitoringu průsakových vod:

| objekt | I. pololetí | II. pololetí |
| --- | --- | --- |
| Průsaková voda | ZR, BSK5, TK, C10-40, fenoly, AOX, | ZR, BSK5, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, PAU |

Minimální rozsah stanovení  monitoringu povrchových vod :

| objekt | před zahájením skládkování | I. čtvrtletí | II. čtvrtletí | III. čtvrtletí | IV. čtvrtletí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběrná místa povrchových vod (potoky) | ZR, CHSKCr, BSK5, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, TOL, PAU, PCB, AOX, TOC | ZR, BSK5, PAL-A, C10-40, fenoly, AOX | ZR, BSK5, C10-40 | ZR, BSK5, TK, kyanidy, PAL-A, C10-40, fenoly, PAU | ZR, BSK5, C10-40 |

vysvětlivky (pro podzemní, drenážní, povrchové a průsakové vody) :

ZR      -	zkrácený fyzikálně - chemický rozbor (pH, tvrdost, zápach, vodivost, mineralizace, Na, K, NH4+, Ca, Mg, Mn, Fe, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-, CHSKMn, NH3, F-)

BSK5    -	biochemická spotřeba kyslíku

TK       -	těžké kovy (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, As, Hg, Al, v I. kole i Ni)

PAL-A -	aniontové tenzidy

C10-40    -	uhlovodíky

PAU    -	polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací 6 sloučenin: fluoranthen,   benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, ideno(1,2,3-cd)pyren,

AOX   -	adsorbovatelné organicky vázané halogeny

TOC   -	celkový organický uhlík

Při hodnocení kvality podzemních vod v prostoru areálu skládky jsou využívány následující kritické hodnoty (viz. tabulka kritické hodnoty). Při jejich dosažení, musí být proveden opakovaný odběr vzorků.

| ukazatel | jednotka | kritická hodnota |
| --- | --- | --- |
| pH | - | mimo rozsah 6-11 |
| Amonné ionty | mg/l | 7,5 |
| Suma PAU | g/l | 1,5 |
| Kyanidy | mg/l | 0,75 |
| Chloridy | mg/l | 250 |
| Dusitany | mg/l | 7,5 |
| Sírany | mg/l | 3750 |

## b)	Monitoring skládkového plynu

Monitoring skládkového plynu probíhá v souladu s vydaným IP 1 x ročně. Místem měření je povrch skládky (zárazné sondy) a systém odplynění skládky - vyústění plynových studní.

První měření skládkového plynu proběhne na stavbě vždy nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m a zároveň dosažené kubatury 25 000 m3 uloženého odpadu.

Odběr vzorků probíhá při teplotě nad +5°C, v období jaro nebo podzim. Autorizace není vyžadována, měření provádí oprávněná zaškolená osoba nebo odborná firma. Jsou sledovány tyto veličiny: CH4, CO2, O2, H2S, N2, teplota a atmosférický tlak. U částí připojených k systému energetického využití skládkového plynu bude jako doklad o kvalitě plynu sloužit výpis z kontinuálního analyzátoru čerpací stanice skládkového plynu.

## c)	Monitoring procenta zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky, sedání a změn tvarů skládkového tělesa

1x ročně je prováděn výpočet volné kubatury pro skládkování a geodetické měření tvaru skládkového tělesa zaměřením na pevné body.

Záznam o měření bude proveden  do provozního deníku skládky, zpráva z monitoringu stability tělesa bude součástí roční integrované zprávy.

## d)	Biomonitoring – fauna a flóra

Biomonitoring vyhodnocuje vliv skládkování na faunu a flóru v areálu i v okolí skládky, cílem je zjištění vlivu řízené skládky odpadů na rostliny, živočichy a jejich společenstva.

Četnost monitoringu je 1x za 5 let (ve vegetačním období, tj. od 1.4. do 30.10.). Zpráva z monitoringu bude uložena u provozovatele zařízení a v kopii zaslána Krajskému úřadu.

## e)	Monitoring těsnosti izolační fólie

Provádí se po dokončení stavebního díla a vždy, když se zahájí ukládání odpadu na další části dna nebo svahů skládky a je zde dosaženo vrstvy cca 2 m odpadů. Měření je prováděno geofyzikální metodou.

## f)	Monitoring emisí pachových látek

Provozovatel skládky jako středního zdroje znečišťování ovzduší je podle vyhlášky č. 362/2006 Sb. povinen zajistit měření fugitivních emisí pachových látek. Emisní limit není stanoven. Měření bude provedeno autorizovanou osobou olfaktometrickou metodou dle ČSN EN 13725 do 3 měsíců od uvedení VIII. stavby do provozu.

## g)	Hluk

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je provozovatel povinen dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hygienických limitů hluku v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby. Měření hluku bude provedeno do 1 roku od zahájení provozu na VIII. stavbě skládky.

## h)	Další monitoring

- denně sledované ukazatele – úroveň hladiny průsakové skládkové vody v jímkách, funkčnost technického vybavení skládky (vizuálně),

- na začátku pracovní směny je zapisován stav počasí (teplota, oblačnost, vítr, srážky – teplota podle teploměru, zbytek vizuálně),

- zaznamenávána jsou množství odvezených průsakových vod na ČOV a množství průsakových vod přečerpaných na těleso skládky,

- průběžně jsou činěna opatření k omezení úletů odpadů ze zařízení a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj,

- průběžně je prováděna kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,

- průběžně je kontrolována funkčnost všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

- průběžně je prováděna kontrola plnění podmínek integrovaného povolení.

## E.5.3  Opatření při abnormalitách ve sledovaných jevech

V případě drobné odchylky od normálu na monitorovacím systému, bude zajištěno podrobnější sledování vzniklého jevu, popř. problém bude svépomocí vyřešen. Dále je možno zkonzultovat problém a jeho řešení s odbornou osobou. V případě, že jsou ve sledovaných ukazatelích signalizovány signifikantní abnormality, bude další postup projednán s krajským úřadem Olomouckého kraje.

# F. Evidence odpadů a provozní deník

## F.6.1  Způsob vedení průběžné evidence odpadů

Tato průběžná evidence obsahuje :

- množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),

- způsob naložení s odpadem,

- množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán,

- množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat,

- SPZ vozidla přivážejícího odpad, údaje o dopravci odpadu,

- číslo vážního lístku,

- datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

## F.6.2	Provozní deník

Do provozního deníku se musí zaznamenávat skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení, jako jsou:

- jména obsluhy,

- množství přijatých odpadů,

- sekce, případně sektor skládkování,

- údaje o počasí,

- spotřeba energií a vody,

- záznamy o školení pracovníků skládky,

- záznamy o provedených kontrolách na skládce,

- záznam o jiné činnosti na skládce, prováděné dodavatelskými a smluvními firmami,

## F.6.3  Archivace evidence

Evidence přijatých odpadů musí být archivována po celou dobu provozu skládky i po dobu následné péče o skládku minimálně 30 let.

# G. Bezpečnost a ochrana zdraví osob

## G.7.1	Bezpečnost práce při provozu skládky

Pro zajištění bezpečnosti práce při provozu skládky jsou předepsána v souladu s příslušnými předpisy následující opatření:

- povinnost pracovníků provádět všechny činnosti podle pokynů nadřízeného pracovníka,

- používání mechanizmů pouze pro práce, uvedené v návodu a po předchozí kontrole jejich stavu,

- povinnost dodržovat na všech komunikacích předpisy o provozu na veřejných komunikacích, dodržovat max. stanovenou rychlost v prostoru skládky, tj. 15 km/hod. a nepřibližovat se nad stanovenou vzdálenost k okrajům svahů,

- povinnost dodržovat zákaz vstupu a výstupu z mechanizmů za jejich chodu, přibližování se k mechanizmům mimo zorné pole řidiče a opuštění mechanizačního prostředku bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu,

- zákaz tankování pohonných hmot mimo určené plochy a při zapnutém motoru a jejich doplňování do přídavného topení před jeho vypnutím a vychladnutím,

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru skládkového tělesa a ukládání doutnajících či hořících hmot do skládky,

- zákaz volného spalování odpadu v areálu skládky,

- povinnost okamžitě asanovat vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty,

- povinnost hlásit nálezy zbraní, střeliva apod. příslušným bezpečnostním orgánům, zamezit přístupu k nim a místo nálezu označit,

- provádět povinné pravidelné školení všech pracovníků odbornými orgány ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich činnosti,

- pro vstup do jímek a šachet na vodní a plynové drenáži provádět vždy ve dvojici, tj. pověřený pracovník a jeho jištění.

## G.7.2	Ochrana zdraví zaměstnanců a zdravých životních a pracovních podmínek

Pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek jsou pracovníci povinni:

- pohybovat se na skládce pouze v souvislosti s výkonem pracovních úkolů,

- seznámit se s vlastnostmi ukládaných odpadů z hlediska účinků na zdraví a o bezpečném zacházení s nimi,

- seznámit se se zásadami první pomoci,

- okamžitě hlásit nálezy zbraní, střeliva apod. příslušným bezpečnostním orgánům, zamezit přístupu k nim a místo nálezu označit,

- používat pracovních oděvů a osobních ochranných pomůcek,

- podrobit se povinným vstupním a periodickým zdravotním prohlídkám,

- vybavit pracoviště lékárničkou a vyškolit pracovníka pro poskytování první pomoci,

- dodržovat zákaz jídla, pití a kouření na skládce mimo určené prostory,

- zajistit provádění deratizačních a ostatních prací pouze odbornými pracovníky,

- dodržovat zákaz kontaktu s toulavými zvířaty,

- překrývat povrch skládky materiálem k TZS,

- přečerpávat odpadní vody pouze do prostorů, kde se nepracuje,

- pro vstup do jímek a šachet na vodní a plynové drenáži provádět vždy ve dvojici, tj. pověřený pracovník a jeho jištění.

###### Bezpečnostní pokyny

Za dodržování bezpečnostních předpisů a všech ustanovení provozního řádu je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec. Další zaměstnanci jsou povinni řídit se jeho pokyny.

Pro zajištění bezpečnosti práce při ukládání odpadů, manipulace s průsakovými a povrchovými vodami, případného provádění stavebních prací vlastními pracovníky v souvislosti s uzavíráním a rekultivací skládky, provádění předepsaných revizí a kontrol zařízení skládky, provádění zkušebních odběrů a zkoušek odpadu a vod nacházejících se v prostoru deponie, provádění údržby a revizí stavebních konstrukcí, strojního zařízení a mechanismů, jakož i pohybu vlastních zaměstnanců i všech osob, které do prostoru deponie řádně vstupují a všech dalších činností, je nezbytné se přiměřeně řídit ustanoveními Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., ze dne 31.července 1990 o bezpečnosti práce na technických zařízeních a při stavebních pracích.

Zejména však se jedná o tato opatření a ustanovení, která se přímo týkají provozu s výskytem škodlivin a prostory se zvýšeným nebezpečím výskytu škodlivin.

- V celém areálu skládky je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm v prostoru skládkového tělesa.

- Vstup do areálu skládky musí být cizím osobám povolen vedoucím střediska odpadového hospodářství a tyto osoby musí být  seznámeny se základními bezpečnostními předpisy.

- Vlastní pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP a s ustanoveními tohoto provozního řádu skládky. O školení a ověření znalostí z BOZP musí být proveden záznam s podpisy školitele a proškolených pracovníků s uvedením data. Školení  z BOZP a provozního řádu, vč. zásad první pomoci, musí být prováděna periodicky, nejméně 1 x za rok, vždy však ihned při nástupu nového pracovníka. V míře nezbytně nutné musí být s výše uvedenými předpisy seznámeni i pracovníci cizích organizací v areálu skládky, konající svoji činnost  se svolením vedoucího skládky.

- Vstup do areálu skládky je přísně zakázán všem pracovníkům, jejichž pracovní schopnost je omezena vlivem alkoholu, léků a pod.

- Při zjištění výskytu nežádoucího zamoření deponie hmyzem nebo hlodavci,  provede aplikaci vhodného deratizačního prostředku odborná organizace.

- V případě nálezu nebezpečných odpadů (např. výbušniny, uzavřené nádoby s neznámým obsahem atd.), musí být zajištěno uzavření ohroženého prostoru pro všechny osoby. Odstranění a zneškodnění provedou přivolaní odborníci.

- Je zakázáno vstupovat bez zajištění druhým zaměstnancem do uzavřených prostorů (jímky, kanály, šachty). Před vstupem do těchto prostor musí být tyto minimálně 3 hodiny odkryty nebo musí být vyměněn vzduch pomocí kompresoru. Osoba vstupující do tohoto prostoru musí být jištěna lanem a pracovníkem  pro případné vyproštění.

- Pracovníci pracující v prostorách s výskytem škodlivin nesmějí pracovat osamoceně.

- Pracovníci při provádění prací musí dodržovat pracovní postupy, návody a pravidla a další pokyny pro obsluhu strojů a zařízení a používat všechny předepsané pracovní nástroje, pomůcky, pracovní oděvy a osobní ochranné prostředky.

- Všichni pracovníci pracující v areálu skládky musí provádět práci na určeném pracovišti, které nesmějí svévolně opouštět bez svolení vedoucího zaměstnance s výjimkou naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz).

- Veškeré vstupy do jednotlivých šachtic, jímek, skladů, montážních prostor, boxů nebo jiných prostor musí být vždy označeny a tam, kde je to možné, zajištěny. Zejména všechny šachtice musí být trvale zakryty poklopy s výjimkou doby, kdy se v nich provádějí práce.

- V prostorách skládky musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

- Platí zákaz jakéhokoliv kontaktu s volně žijícími a toulavými zvířaty.

Zásady při ukládání odpadů s obsahem azbestu:

Původce odpadů z azbestu a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Odpady z azbestu musí být po uložení na skládku a před zhutněním neprodleně překryty vhodným materiálem a pokud nejsou zabaleny, musí být pro omezení prašnosti zkrápěny. Pojezd mechanismů po tělese skládky v místech uložení odpadu s obsahem azbestu je možný až po překrytí místa vhodným materiálem.

Musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky. Pracovník, zajišťující ukládání odpadu obsahujícího azbest, musí používat ochranné pomůcky, např. respirátor, k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Ochranné pomůcky nesmí být poškozené.

V místech uložení odpadů s obsahem azbestu je zakázáno provádět vrtné a výkopové práce. Tato místa jsou zaznamenána v dokumentaci skládky a uchována nejméně po dobu 30-ti let po ukončení provozu skládky.

Pracovníci, kteří budou zajišťovat příjem a ukládání odpadů z azbestu na skládku musí mít zajištěno školení, které umožní získání znalostí k uplatňování správné prevence k ochraně zdraví při práci. Zejména musí být poučeni o

- vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví,

- typech odpadů, které mohou obsahovat azbest,

- činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

- bezpečných pracovních postupech a ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

- výběru vhodného ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek k jeho používání,

- správném postupu při ukládání odpadu obsahujícího azbest.

##### První pomoc

Při provozu může nastat vlivem úrazu, náhlé nevolnosti apod. situace, kdy pracovník potřebuje první pomoc. Tehdy je potřebné jednat rychle a přitom systematicky a účinně. V případě drobného poranění je lékárnička k  dispozici v provozní budově na skládce. V ostatních případech je nutné zajistit odbornou lékařskou pomoc.

##### Pravidla první pomoci:

Rány:  Ran se nikdy nedotýkáme prsty, nečistíme vatou, nedáváme masti. Použije se  dezinfekční prostředek. Malé ranky se chrání polštářkovou náplastí, větší prozatímně sterilní gázou a obvazem z šátku nebo obinadla, než je ošetří lékař.

U krvácení z velkých tepen se stiskne přívodná tepna prstem. Je účinné jen tehdy, děje –li se proti kosti.

Podvrtnutí: Sami nenapravujeme. Postižená končetina se nechá v klidu, na kloub se přiloží  studený obklad a vyhledáme lékařskou pomoc.

Zlomeniny: Kost může být přerušena na jednom či více místech. Dále zlomeniny zavřené či otevřené. U zavřených zlomenin jsou slyšitelné drásoty při případném pohybu. U otevřených zlomenin je otevřená krvácející rána s patrnými úlomky kostí, jsou poraněny cévky  nervy a svalové buňky.. Provedou se protišoková opatření. Končetina se dokonale fixuje a znehybní se kloub pod  a nad zlomeninou. Na ránu se přiloží sterilní krytí, a lehce obvážeme. Znehybníme pomocí dlahy a vyhledá se lékařská pomoc.

Cizí těleso v oku: Oko se nikdy nemne. Odstraníme nezaseknuté těleso cípem čistého kapesníku. Při zasažení tekutinami vymýváme oko proudem čisté vody.Vyhledáme lékařskou pomoc.

Spáleniny: U nepatrných spálenin se palčivost zmírní proudem studené vody. Na větší se přiloží sterilní mul, ovážou šátkem a vyhledá se lékařská pomoc. Jedná se o nebezpečná zranění, neboť do nich velmi snadno vniká infekce.

Úžeh: Postižený se dopraví na chladné místo nebo alespoň do stínu. Rozepne se oděv, dají se pít studené nápoje a na hlavu, obličej a hrudník  se přikládají studené obklady.

Úraz elektrickým proudem: Postiženého je nutno dostat z dosahu proudu (vypnutí přívodu, odtažením postiženého nebo vodiče nevodivým předmětem). Kontrola životních funkcí poraněného. V případě nutnosti  se zahájí dýchání z plic do plic a masáž srdce. Provedeme protišoková opatření (zastaví se příčina např. krvácení, bolest, uklidníme, izolujeme od země a zajistíme tepelný komfort).

Poleptání žíravinami:

První pomoc při nadýchání: Přerušit expozici, zabezpečit proti prochladnutí, zajistit lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při požití: Okamžitě dejte vypít až ½ litru pitné vody, nevyvolávejte zvracení, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zabezpečte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při poleptání pokožky: Odstraňte potřísněný oděv, oplachujte zasaženou část těla proudem vody po dobu asi 10-15 minut, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zasaženou kůži překryjte sterilním obvazem a zajistěte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při poleptání očí: Proveďte okamžitě výplach velkým množstvím vody při otevřeném víčku po dobu nejméně 15 minut, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zajistěte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

###### Ochranné pomůcky

Všichni zaměstnanci skládky musí být vybaveni:

- pracovním oděvem,

- nepromokavým pláštěm s kapucí,

- koženými nebo gumovými pracovními rukavicemi,

- pevnou pracovní obuví s tvrdou podrážkou,

- vodovzdornou obuví.

# H. Provozní předpisy

## H.8.1  Obsah provozních předpisů

Provozní předpisy musí obsahovat pokyny pro provoz a údržbu mechanismů, stavebních objektů a provozních souborů, jejichž provozuschopnost je z hlediska bezpečného provozu skládky nezbytná.

## H.8.2  Provoz a údržba stavebních objektů

Veškerá zařízení a objekty musí být udržovány v provozuschopném stavu v souladu s projektem, případně s návodem k použití jednotlivých zařízení.

Údržbu i případné opravy zajišťuje provozovatel skládky buď vlastními silami nebo subdodavatelsky. Do běžné údržby je zahrnuta kontrola, čištění příkopů a vtokových objektů, sečení zelených ploch v areálu, péče o stromy vč. okrasných dřevin apod. Veškeré kontroly a opravy jsou zapisovány do provozního deníku skládky. Provoz a údržbu hutnících mechanismů zabezpečuje smluvní firma.

Čerpadla osazená v komoře jímky průsakových vod i ostatní čerpadla a vodohospodářská zařízení jsou udržována péčí provozovatele v souladu s pokyny dodavatelů a obecně platnými zásadami.

## H.8.3  Provozování vodohospodářských zařízení

Účelem vodního hospodářství  skládky je oddělit čisté a znečištěné vody a zajistit zneškodnění znečištěných vod v souladu s předpisy.

Vodní hospodářství obsahuje tyto základní okruhy :

- dešťové vody (volně svedeny do toku),

- průsakové vody (odváženy na ČOV, recirkulovány na aktivní části tělesa skládky),

- splaškové vody (odpadní vody z provozní budovy – odváženy dle potřeby na ČOV).

Průsakové vody

Systém nakládání s průsakovými vodami se skládá ze tří, popř. čtyř základních prvků:

- vnitřní drenážní systém skládky, jehož úkolem je jímání průsakových vod a jejich odvádění do svodného drénu. Tento systém je zpravidla tvořen plošným drénem, doplněným sběrnými trubními drény.

- zařízení, sloužící pro odvádění průsakových vod ze skládky do jímky - svodný drén,

- jímka průsakových vod, která slouží pro jejich shromažďování a kontrolu,

- zařízení na konečné zneškodnění průsakových vod.

1 x denně obsluha skládky kontroluje:

- přítok průsakových vod do jímky,

- hladinu v jímce odečtem na měrné tyči,

- provozuschopnost čerpadel.

Všechny jímky sloužící k akumulaci, přečerpávání a jinému nakládání s průsakovými vodami musí splňovat podmínku vodotěsnosti a to po celou dobu provozu skládky. Pokud bude podezření, že vodotěsnost jímek byla porušena, provede se zkouška těsnosti. O zkoušce vodotěsnosti, provedené odbornou osobou bude pořízen písemný protokol.

Do provozního deníku budou prováděny tyto záznamy:

- množství vyvážených průsakových vod,

- čerpání průsakových vod na skládku,

- záznamy o údržbě a kontrolách,

S průsakovými vodami je nakládáno jako s vodami odpadními.

## 6.8.4  Pokyny pro nakládání se skládkovým plynem

Na skládce je provozován aktivní odplyňovací systém. Technologii využívání skládkového plynu (kogenerace) provozuje jiný provozovatel a tato technologie má také svůj provozní řád – pokyny pro provoz. Plynové studny jsou založeny na dně skládky a postupně navyšovány s naváženým odpadem. Tyto plynové studny jsou postupně napojovány na plynovody přípojkou HDPE DN 90. Pro transport a úpravu bioplynu je určená čerpací stanice typ MAEN 600 SP, umístěná ve 2. skládkovém areálu. Skládkový plyn je dále zpracován v kogenerační jednotce typ Maen 600 SP. Jedná se o koncovou technologii, jejímž účelem je energetické využívání skládkového plynu. Kogenerační jednotka slouží pro současnou výrobu tepelné a elektrické energie ze skládkového plynu. Výstupem kogenerační jednotky je elektrická energie o výkonu cca až 570 kWe a tepelná energie cca až 850 kWt v závislosti na parametrech skládkového plynu.

Ovládání kogenerační jednotky (KJ) je prováděno průmyslovým terminálem PT1 na dveřích rozvaděče DT1, který je základním ovládacím a informačním zařízením KJ.

Ovládání kogenerační jednotky předpokládá z pohledu obsluhy tyto operace:

-   najetí kogenerační jednotky

-   zadání požadovaného elektrického výkonu

-   zadání požadované výstupní teploty topné vody na chladiče

-   dle potřeby odstavení nouzové i provozní.

Všechny tyto operace jsou jednoduché manipulace prostřednictvím výše popsaného průmyslového terminálu PT1.

Po najetí kogenerační jednotky a zadání výstupních veličin je chod kogenerační jednotky automatický a nevyžaduje další obsluhu až do výpadku napětí na vnější distribuční síti nebo do provozního odstavení.

Automatickým a bezobslužným provozem se tedy rozumí, že po výše popsaném najetí kogenerační jednotky její řídící systém udržuje bez jakéhokoli zásahu obsluhy nastavené hodnoty výstupních veličin (elektrický výkon, teplota topné vody na výstupu) při změnách vnějších podmínek, včetně zapínání a regulace přídavného chladícího systému. Pokud dojde k překročení bezpečných parametrů, jednotka se automaticky odstaví působením vlastních ochran.

Řídící systém technologického procesu kogenerační jednotky je koncipován na bázi programovatelného automatu SAIA PCD2.

# I. Závěrečná ustanovení

## I.9.1	Ustanovení o způsobu zabezpečení odpadů před odcizením nebo nežádoucím únikem

Areál aktivní skládky je z jedné strany oplocen drátěným pletivem, z druhé strany chráněn vojenskýmn prostorem, do kterého je nepovolaným osobám vstup zakázán.  Plot je umístěn tam, kde je to technicky možné, součástí oplocení je několik vjezdových uzamykatelných brán. Již rekultivované stavby skládky nejsou z estetických důvodů obehnané plotem.

Mimo provozní dobu je areál skládky uzamčen a nepřetržitě střežen pracovníky ostrahy. V areálu váhy je umístěna kamera.

## I.9.2	Ustanovení o odpovědnosti provozovatele skládky za odběr monitorovacích vzorků, provádění analýz, archivaci výsledků a jejich předání příslušným orgánům

Provozovatel skládky je odpovědný za odběr vzorků a provádění analýz. Vzorky a analýzy jsou prováděny akreditovanou laboratoří, jsou archivovány v budově sídla společnosti LO HANÁ s.r.o. Po obdržení jsou výsledky předávány dotčeným úřadům v rozsahu integrovaného povolení.

I.9.3  Smluvní ujednání mezi provozovatelem skládky, dodavateli a dopravci odpadu

Převzetí odpadů na skládce probíhá buď na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo přímo na základě objednávky. Způsob úhrady je odvislý od smluvních podmínek, platební kázně, množství přivezených odpadů apod.

Dodavatel (dopravce) musí při příjezdu plně respektovat tento provozní řád a pokyny pracovníků skládky. Po najetí na váhu nahlásí obsluze váhy všechny nezbytné údaje a po zvážení najede do prostoru skládky podle pokynů, které dostal od vážného či pracovníků skládky přímo v  tělese.

I.9.4  Stručná rekapitulace povinnosti dodavatelů odpadu

Dodavatel odpadu zodpovídá za to, že přiváží pouze takové odpady, které deklaruje při příjezdu. Dodavatel odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost informací uvedených v Základním popisu odpadu, který předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Dopravce či původce odpadu ručí za škody způsobené svým vozidlem nebo osobou. Původce odpadu či oprávněná osoba zároveň ručí za všechny škody, případně újmu na zdraví, jež vzniknou nedodržením druhu nebo kategorie odpadu.

Svozová oblast a okruh dovozců odpadů v případě dodržení provozního řádu není omezen.

I.9.5  Další ustanovení

Změny a dodatky tohoto provozního řádu lze uplatnit až po schválení příslušným orgánem. Každá změna provozního řádu musí být předem projednána příslušným úřadem.

# J. Seznam příloh provozního řádu

Příloha č. 1 	Seznam odpadů k odstraňování na skládce v sektoru skládky podskupiny S-OO3

Příloha č. 2 	Seznam odpadů k odstraňování na skládce v sektoru skládky podskupiny S-OO1

Příloha č. 3 	Přehled odpadů, které lze na skládku odpadů přijímat na základě čestného prohlášení 		nepodnikající fyzické osoby

Příloha č. 4 	Situace skládky

Příloha č. 5 	Charakteristické řezy skládkou

Příloha č. 6 	Schéma postupu ukládání odpadu

Příloha č. 7 	Schéma monitorovacího systému

Příloha č. 8	Seznam pozemků dotčených stavbou skládky, případně s katastrální mapou

Příloha č. 9 	Požární směrnice

Příloha č. 10 	Vzor informační tabule

Příloha č. 1 k provoznímu řádu Skládky odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy

SEZNAM ODPADŮ K ODSTRAŇOVÁNÍ

V SEKTORU SKLÁDKY PODSKUPINY S-OO3

| 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŽBY, ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 01 odpady z těžby nerostů |  |  |
| 01 01 01 | odpad z těžby rudných nerostů |  |
| 01 01 02 | odpad z těžby nerudných nerostů | TZS |
| 01 03 odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů |  |  |
| 01 03 06 | jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 01 04 a 01 03 05 | TZS |
| 01 03 08 | rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |  |
| 01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 |  |
| 01 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 01 04 odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |  |  |
| 01 04 08 | odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |  |
| 01 04 09 | odpadní písek a jíl | TZS |
| 01 04 10 | nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |  |
| 01 04 11 | odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |  |
| 01 04 12 | hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |  |
| 01 04 13 | odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 | TZS |
| 01 04 99 | odpady jinak a blíže neurčené |  |
| 01 05 vrtné kaly a jiné vrtné odpady |  |  |
| 01 05 04 | vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |  |
| 01 05 07 | vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |  |
| 01 05 08 | vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |  |
| 01 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |  |  |
| 02 01 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |  |  |
| 02 01 01 | kaly z praní a z čištění |  |
| 02 01 03 | odpad rostlinných pletiv |  |
| 02 01 04 | odpadní plasty (kromě obalů) |  |
| 02 01 07 | odpad z lesnictví |  |
| 02 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 02 odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |  |  |
| 02 02 01 | kaly z praní a z čištění |  |
| 02 02 03 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |  |
| 02 02 04 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 03 odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |  |  |
| 02 03 01 | kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |  |
| 02 03 02 | odpady konzervačních činidel |  |
| 02 03 03 | odpady z extrakce rozpouštědly |  |
| 02 03 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |  |
| 02 03 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 04 odpady z výroby cukru |  |  |
| 02 04 01 | zemina z čištění a praní řepy |  |
| 02 04 02 | odpad uhličitanu vápenatého |  |
| 02 04 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 05 odpady z mlékárenského průmyslu |  |  |
| 02 05 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |  |
| 02 05 02 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 06 odpady z pekáren a výroby cukrovinek |  |  |
| 02 06 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |  |
| 02 06 02 | odpady konzervačních činidel |  |
| 02 06 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 02 07 odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |  |  |
| 02 07 01 | odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |  |
| 02 07 02 | odpady z destilace lihovin |  |
| 02 07 03 | odpady z chemického zpracování |  |
| 02 07 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |  |
| 02 07 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 02 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY |  |  |
| 03 01 odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |  |  |
| 03 01 01 | odpadní kůra a korek |  |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |  |
| 03 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 03 02 odpady z impregnace dřeva |  |  |
| 03 02 99 | činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |  |
| 03 03 odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |  |  |
| 03 03 01 | odpadní kůra a dřevo |  |
| 03 03 02 | kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |  |
| 03 03 05 | kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |  |
| 03 03 07 | mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |  |
| 03 03 08 | odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |  |
| 03 03 09 | odpadní kaustifikační kal |  |
| 03 03 10 | výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |  |
| 03 03 11 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |  |
| 03 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |  |  |
| 04 01 odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |  |  |
| 04 01 01 | odpadní klihovka a štípenka |  |
| 04 01 02 | odpad z loužení |  |
| 04 01 05 | činící břečka neobsahující chrom |  |
| 04 01 07 | kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 04 01 08 | odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |  |
| 04 01 09 | odpady z úpravy a apretace |  |
| 04 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 04 02 odpady z textilního průmyslu |  |  |
| 04 02 09 | odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |  |
| 04 02 10 | organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |  |
| 04 02 15 | jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |  |
| 04 02 17 | jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |  |
| 04 02 20 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |  |
| 04 02 21 | odpady z nezpracovaných textilních vláken |  |
| 04 02 22 | odpady ze zpracovaných textilních vláken |  |
| 04 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |  |  |
| 05 01 odpady ze zpracování ropy |  |  |
| 05 01 10 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |  |
| 05 01 13 | kaly z napájecí vody pro kotle |  |
| 05 01 14 | odpad z chladicích kolon |  |
| 05 01 17 | asfalt | TZS |
| 05 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 05 06 odpady z pyrolytického zpracování uhlí |  |  |
| 05 06 04 | odpad z chladicích kolon |  |
| 05 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 05 07 odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |  |  |
| 05 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |  |  |
| 06 01 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin |  |  |
| 06 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 02 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií |  |  |
| 06 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 03 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů |  |  |
| 06 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 04 odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |  |  |
| 06 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 05 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |  |
| 06 05 03 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |  |
| 06 07 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů |  |  |
| 06 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 08 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů |  |  |
| 06 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 09 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu |  |  |
| 06 09 04 | jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |  |
| 06 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 10 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv |  |  |
| 06 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 11 odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |  |  |
| 06 11 01 | odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |  |
| 06 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 13 odpady z jiných anorganických chemických procesů |  |  |
| 06 13 03 | saze průmyslově vyráběné |  |
| 06 13 04* AZB | odpady ze zpracování azbestu |  |
| 06 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |  |  |
| 07 01 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin |  |  |
| 07 01 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 01 01 11 |  |
| 07 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 02 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken |  |  |
| 07 02 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 |  |
| 07 02 13 | plastový odpad |  |
| 07 02 15 | odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 |  |
| 07 02 17 | odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 |  |
| 07 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 03 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) |  |  |
| 07 03 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neobsahující nebezpečné látky |  |
| 07 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 04 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů |  |  |
| 07 04 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11 |  |
| 07 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 05 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků |  |  |
| 07 05 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11 |  |
| 07 05 14 | pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 |  |
| 07 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 06 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergent dezinfekčních prostředků a kosmetiky |  |  |
| 07 06 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11 |  |
| 07 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 07 07 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků |  |  |
| 07 07 12 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11 |  |
| 07 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |  |  |
| 08 01 odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků |  |  |
| 08 01 12 | jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 |  |
| 08 01 14 | jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 |  |
| 08 01 16 | jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 |  |
| 08 01 18 | jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 |  |
| 08 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 08 02 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) |  |  |
| 08 02 01 | odpadní práškové barvy |  |
| 08 02 02 | vodné kaly obsahující keramické materiály |  |
| 08 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 08 03 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev |  |  |
| 08 03 07 | vodné kaly obsahující tiskařské barvy |  |
| 08 03 13 | odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 |  |
| 08 03 15 | kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 |  |
| 08 03 18 | odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 |  |
| 08 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 08 04 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) |  |  |
| 08 04 10 | jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 |  |
| 08 04 12 | jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 |  |
| 08 04 14 | jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13 |  |
| 08 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU |  |  |
| 09 01 odpady z fotografického průmyslu |  |  |
| 09 01 08 | fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |  |
| 09 01 10 | fotoaparáty na jedno použití bez baterií |  |
| 09 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ |  |  |
| 10 01 odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) |  |  |
| 10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | TZS |
| 10 01 02 | popílek ze spalování uhlí |  |
| 10 01 03 | popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |  |
| 10 01 15 | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14 |  |
| 10 01 17 | popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16 |  |
| 10 01 19 | odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |  |
| 10 01 21 | jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20 |  |
| 10 01 23 | vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 |  |
| 10 01 24 | písky z fluidních loží |  |
| 10 01 25 | odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |  |
| 10 01 26 | odpady z čištění chladicí vody |  |
| 10 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 02 odpady z průmyslu železa a oceli |  |  |
| 10 02 01 | odpady ze zpracování strusky |  |
| 10 02 08 | jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07 |  |
| 10 02 10 | okuje z válcování |  |
| 10 02 12 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 |  |
| 10 02 14 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 |  |
| 10 02 15 | jiné kaly a filtrační koláče |  |
| 10 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 03 odpady z pyrometalurgie hliníku |  |  |
| 10 03 02 | odpadní anody |  |
| 10 03 20 | prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19 |  |
| 10 03 22 | jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21 |  |
| 10 03 24 | pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 |  |
| 10 03 26 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 |  |
| 10 03 28 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27 |  |
| 10 03 30 | odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29 |  |
| 10 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 04 odpady z pyrometalurgie olova |  |  |
| 10 04 10 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09 |  |
| 10 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 05 odpady z pyrometalurgie zinku |  |  |
| 10 05 04 | jiný úlet a prach |  |
| 10 05 09 | ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08 |  |
| 10 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 06 odpady z pyrometalurgie mědi |  |  |
| 10 06 04 | jiný úlet a prach |  |
| 10 06 10 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09 |  |
| 10 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 07 odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny |  |  |
| 10 07 03 | pevný odpad z čištění plynu |  |
| 10 07 04 | jiný úlet a prach |  |
| 10 07 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |  |
| 10 07 08 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07 |  |
| 10 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 08 odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů |  |  |
| 10 08 11 | jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 |  |
| 10 08 13 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12 |  |
| 10 08 14 | odpadní anody |  |
| 10 08 16 | prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 |  |
| 10 08 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 |  |
| 10 08 20 | jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19 |  |
| 10 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 09 odpady ze slévání železných odlitků |  |  |
| 10 09 06 | licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 |  |
| 10 09 08 | licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 | TZS |
| 10 09 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 |  |
| 10 09 12 | jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 |  |
| 10 09 14 | odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 |  |
| 10 09 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 |  |
| 10 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 10 odpady ze slévání odlitků neželezných kovů |  |  |
| 10 10 06 | licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 |  |
| 10 10 08 | licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 |  |
| 10 10 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 |  |
| 10 10 12 | jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 |  |
| 10 10 14 | odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13 |  |
| 10 10 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 |  |
| 10 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 11 odpady z výroby skla a skleněných výrobků |  |  |
| 10 11 03 OBČ | odpadní materiály na bázi skelných vláken |  |
| 10 11 05 | úlet a prach |  |
| 10 11 10 | odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09 |  |
| 10 11 12 | odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 |  |
| 10 11 14 | kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 |  |
| 10 11 16 | pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 |  |
| 10 11 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 |  |
| 10 11 20 | pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19 |  |
| 10 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 12 odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv |  |  |
| 10 12 01 | odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním |  |
| 10 12 03 | úlet a prach |  |
| 10 12 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynů |  |
| 10 12 06 | vyřazené formy |  |
| 10 12 08 | odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) | TZS |
| 10 12 10 | pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19 |  |
| 10 12 12 | odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 |  |
| 10 12 13 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 10 12 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 10 13 odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných |  |  |
| 10 13 01 | odpad surovin před tepelným zpracováním |  |
| 10 13 04 | odpady z kalcinace a hašení vápna |  |
| 10 13 06 | úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) |  |
| 10 13 07 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |  |
| 10 13 09* AZB | odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest |  |
| 10 13 10 | odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09 |  |
| 10 13 11 | odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod č. 10 13 09 a 10 13 10 |  |
| 10 13 13 | pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 |  |
| 10 13 14 | odpadní beton a betonový kal |  |
| 10 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ |  |  |
| 11 01 odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) |  |  |
| 11 01 10 | kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09 |  |
| 11 01 14 | odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 |  |
| 11 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 11 02 odpady z hydrometalurgie neželezných kovů |  |  |
| 11 02 03 | odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |  |
| 11 02 06 | odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 |  |
| 11 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ |  |  |
| 12 01 odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů |  |  |
| 12 01 05 | plastové hobliny a třísky |  |
| 12 01 13 | odpady ze svařování |  |
| 12 01 15 | jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 |  |
| 12 01 17 | odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 |  |
| 12 01 21 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 |  |
| 12 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |  |  |
| 15 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |  |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly |  |
| 15 01 02 | plastové obaly |  |
| 15 01 03 | dřevěné obaly |  |
| 15 01 05 | kompozitní obaly |  |
| 15 01 06 | směsné obaly |  |
| 15 01 07 OBČ | skleněné obaly |  |
| 15 01 09 | textilní obaly |  |
| 15 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |  |  |
| 15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |  |
| 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ |  |  |
| 16 01 vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby |  |  |
| 16 01 03 | pneumatiky |  |
| 16 01 19 | plasty (autoplasty) |  |
| 16 01 20 | sklo |  |
| 16 01 22 | součástky jinak blíže neurčené |  |
| 16 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 16 03 vadné šarže a nepoužité výrobky |  |  |
| 16 03 04 | anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 |  |
| 16 03 06 | organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 |  |
| 16 07 odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) |  |  |
| 16 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 16 11 odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály |  |  |
| 16 11 02 | jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 |  |
| 16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03 | TZS |
| 16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 05 | TZS |
| 17 STAVEBNÍ DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |  |  |
| 17 01 beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| 17 01 01 OBČ | beton | TZS |
| 17 01 02 OBČ | cihly | TZS |
| 17 01 03 OBČ | tašky a keramické výrobky | TZS |
| 17 01 07 OBČ | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | TZS |
| 17 02 dřevo, sklo a plasty |  |  |
| 17 02 01 | dřevo |  |
| 17 02 02 OBČ | sklo |  |
| 17 02 03 | plasty |  |
| 17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | TZS |
| 17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |  |
| 17 05 04 OBČ | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | TZS |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | TZS |
| 17 05 08 | štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | TZS |
| 17 06 izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |
| 17 06 01* AZB | izolační materiál s obsahem azbestu |  |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |  |
| 17 06 05* AZB | stavební materiály obsahující azbest |  |
| 17 09 jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | TZS |
| 19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY |  |  |
| 19 01 odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů |  |  |
| 19 01 12 | jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 | TZS |
| 19 01 14 | jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 |  |
| 19 01 16 | kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 |  |
| 19 01 18 | odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 |  |
| 19 01 19 | odpadní písky z fluidních loží |  |
| 19 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 02 odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace) |  |  |
| 19 02 03 | upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné |  |
| 19 02 06 | kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 |  |
| 19 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 04 vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace |  |  |
| 19 04 01 | vitrifikovaný odpad |  |
| 19 05 odpady z aerobního zpracování pevných odpadů |  |  |
| 19 05 01 | nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |  |
| 19 05 02 | nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu |  |
| 19 05 03 | kompost nevyhovující jakosti | TZS |
| 19 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 06 odpady z anaerobního zpracování odpadu |  |  |
| 19 06 03 | extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |  |
| 19 06 04 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |  |
| 19 06 05 | extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |  |
| 19 06 06 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu |  |
| 19 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 08 odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |  |  |
| 19 08 01 | shrabky z česlí |  |
| 19 08 02 | odpady z lapáků písku |  |
| 19 09 odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely |  |  |
| 19 09 04 | upotřebené aktivní uhlí |  |
| 19 09 05 | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |  |
| 19 09 06 | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |  |
| 19 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 11 odpady z regenerace olejů |  |  |
| 19 11 06 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 |  |
| 19 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 19 12 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |  |  |
| 19 12 01 | papír a lepenka |  |
| 19 12 04 | plasty a kaučuk |  |
| 19 12 05 | sklo |  |
| 19 12 07 | dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |  |
| 19 12 08 | textil |  |
| 19 12 09 | nerosty (např. písek, kameny) |  |
| 19 12 10 | spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |  |
| 19 12 12 | jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 |  |
| 19 13 odpady ze sanace zeminy a podzemní vody |  |  |
| 19 13 02 | pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 |  |
| 19 13 04 | kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 v rypném stavu |  |
| 19 13 06 | kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 v rypném stavu |  |
| 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU |  |  |
| 20 01 složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |  |
| 20 01 01 | papír a lepenka |  |
| 20 01 01 01 | kompozitní a nápojové kartony |  |
| 20 01 02 OBČ | sklo |  |
| 20 01 08 | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |  |
| 20 01 10 | oděvy |  |
| 20 01 11 | textilní materiály |  |
| 20 01 25 | jedlý olej a tuk |  |
| 20 01 28 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 |  |
| 20 01 38 | dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |  |
| 20 01 39 | plasty |  |
| 20 01 41 | odpady z čištění komínů |  |
| 20 01 99 | další frakce jinak blíže neurčené |  |
| 20 02 odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |  |  |
| 20 02 02 OBČ | zemina a kameny | TZS |
| 20 02 03 | jiný biologicky nerozložitelný odpad |  |
| 20 03 ostatní komunální odpady |  |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad |  |
| 20 03 01 01 | odděleně soustřeďovaný popel z domácností |  |
| 20 03 02 | odpad z tržišť |  |
| 20 03 03 | uliční smetky |  |
| 20 03 06 | odpad z čištění kanalizace |  |
| 20 03 07 | objemný odpad |  |
| 20 03 99 | komunální odpady jinak blíže neurčené |  |

Příloha č. 2 k provoznímu řádu Skládky odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy

SEZNAM ODPADŮ K ODSTRAŇOVÁNÍ  V SEKTORU SKLÁDKY

PODSKUPINY S-OO1

| 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŽBY, ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 03 odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů |  |  |
| 01 03 06 | jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 01 04 a 01 03 05 | TZS |
| 01 04 odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |  |  |
| 01 04 08 | odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |  |
| 01 04 09 | odpadní písek a jíl | TZS |
| 01 04 12 | hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |  |
| 04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |  |  |
| 04 01 odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |  |  |
| 04 01 04 | činící břečka obsahující chrom |  |
| 04 01 06 | kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |  |
| 05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |  |  |
| 05 01 16 | odpady obsahující síru z odsiřování ropy |  |
| 05 01 17 | asfalt |  |
| 05 07 odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |  |  |
| 05 07 02 | odpady obsahující síru |  |
| 06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |  |  |
| 06 06 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |  |  |
| 06 06 03 | odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |  |
| 06 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |  |
| 06 09 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu |  |  |
| 06 09 02 | struska obsahující fosfor |  |
| 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU |  |  |
| 09 01 odpady z fotografického průmyslu |  |  |
| 09 01 07 | fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |  |
| 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ |  |  |
| 10 01 odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) |  |  |
| 10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | TZS |
| 10 01 05 | pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |  |
| 10 01 07 | reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |  |
| 10 01 15 | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14 |  |
| 10 01 24 | písky z fluidních loží |  |
| 10 02 odpady z průmyslu železa a oceli |  |  |
| 10 02 01 | odpady ze zpracování strusky |  |
| 10 02 02 | nezpracovaná struska | TZS |
| 10 02 08 | jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07 |  |
| 10 03 odpady z pyrometalurgie hliníku |  |  |
| 10 03 05 | odpadní oxid hlinitý |  |
| 10 03 16 | jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15 |  |
| 10 05 odpady z pyrometalurgie zinku |  |  |
| 10 05 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |  |
| 10 05 11 | jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10 |  |
| 10 06 odpady z pyrometalurgie mědi |  |  |
| 10 06 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |  |
| 10 06 02 | pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |  |
| 10 07 odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny |  |  |
| 10 07 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |  |
| 10 07 02 | pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |  |
| 10 08 odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů |  |  |
| 10 08 04 | úlet a prach |  |
| 10 08 09 | jiné strusky |  |
| 10 09 odpady ze slévání železných odlitků |  |  |
| 10 09 03 | pecní struska | TZS |
| 10 10 odpady ze slévání odlitků neželezných kovů |  |  |
| 10 10 03 | pecní struska |  |
| 10 12 odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv |  |  |
| 10 12 01 | odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním |  |
| 10 13 odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných |  |  |
| 10 13 01 | odpad surovin před tepelným zpracováním |  |
| 10 13 11 | odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod č. 10 13 09 a 10 13 10 |  |
| 10 13 14 | odpadní beton a betonový kal | TZS |
| 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ |  |  |
| 16 01 vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby |  |  |
| 16 01 03 | pneumatiky |  |
| 16 01 12 | brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 |  |
| 16 11 odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály |  |  |
| 16 11 02 | jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 |  |
| 16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03 | TZS |
| 16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 05 | TZS |
| 17 STAVEBNÍ DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |  |  |
| 17 01 beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| 17 01 01 OBČ | beton | TZS |
| 17 01 02 OBČ | cihly | TZS |
| 17 01 03 OBČ | tašky a keramické výrobky | TZS |
| 17 01 07 OBČ | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | TZS |
| 17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | TZS |
| 17 04 kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 |  |
| 17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |  |
| 17 05 04 OBČ | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | TZS |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | TZS |
| 17 05 08 | štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | TZS |
| 17 08 stavební materiál na bázi sádry |  |  |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |  |
| 19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY |  |  |
| 19 01 odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů |  |  |
| 19 01 12 | jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 | TZS |
| 19 01 14 | jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 |  |
| 19 01 16 | kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 |  |
| 19 01 19 | odpadní písky z fluidních loží |  |
| 19 03 stabilizované / solidifikované odpady |  |  |
| 19 03 05 | stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 |  |
| 19 03 07 | solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 |  |
| 19 10 odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy |  |  |
| 19 10 04 | lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 |  |
| 19 10 06 | jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 |  |
| 19 12 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |  |  |
| 19 12 09 | nerosty (např. písek, kameny) |  |
| 19 13 odpady ze sanace zeminy a podzemní vody |  |  |
| 19 13 02 | pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 |  |
| 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU |  |  |
| 20 02 odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |  |  |
| 20 02 02 OBČ | zemina a kameny | TZS |
| 20 03 ostatní komunální odpady |  |  |
| 20 03 03 | uliční smetky |  |

Příloha č. 3 k provoznímu řádu Skládky odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ LZE NA SKLÁDKU ODPADŮ PŘIJÍMAT NA ZÁKLADĚ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEPODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

| Kód odpadu | Název odpadu | Popis odpadu | Odpad nesmí obsahovat |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 11 03 | odpadní materiál na bázi skelných vláken |  | minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva |
| 15 01 07 | skleněné obaly |  | použité skleněné obaly se zbytky náplně |
| 17 01 01 | beton | kusy betonu a železobetonu z demolice a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovů (např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v malém množství (do 5% z celkové hmotnosti odpadu) | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky |
| 17 01 02 | cihly | cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly napojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb | betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů | odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky |
| 17 02 02 | sklo | sklo z výplní otvorů staveb |  |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 |  | ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality |
| 20 01 02 | sklo | pouze střepy ze samostatně sebraných nápojových obalů a tabulového skla v případě, že v daném čase a místě není tento odpad zahrnut v systému třídění obce | nápojové obaly se zbytky náplně, střepy z obalů a obaly pro chemikálie |
| 20 02 02 | zemina a kameny | odpad z údržby zahrad a parků | odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu |

Poznámka:

Stavební a demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin, gumy, dřeva a rostlinných materiálů do 5% z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.